PAKIET 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia

Stół do pionizacji

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2021 | TAK/NIE* |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie elektryczne: prąd zmienny 230V 50/60 Hz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulowana zmienna pionizacja w zakresie min. 0-90° | TAK | TAK/NIE* |
|  | Cykliczny ruch nóg z czasokresem min. 10-75 kroków/min | TAK | TAK/NIE* |
|  | Mechaniczne obciążenie nóg do min. 40 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ruch nóg zsynchronizowany z modułem FES (funkcjonalnej elektrostymulacji) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Graficzny interfejs sterowany za pomocą dotykowego ekranu o przekątnej min. 15” | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ustawienia siły wodzącej kończyny dolnej w zakresie 0-100% (praca symetryczna i asymetryczna) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ustawienia zakresu ruchomości od min. 0-40° (symetrycznie i asymetrycznie) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość ustawienia zakresu zgięcia w stawie biodrowym min. 0-10° | TAK | TAK/NIE* |
|  | Różne wzorce kroczenia Min. 3 | TAK | TAK/NIE* |
|  | FES zsynchronizowany z ruchem kończyn i obsługiwany z interfejsu oprogramowania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ustawienia intensywności FES dla każdego kanału niezależnie, a także częstotliwości, rampy, długości impulsu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ustawienia wysokości stołu elektrycznie min. 60-80cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stół wyposażony w uprzęże o regulowanym rozmiarze min. 2 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość ustawienia podnóżków pod różnym kątem (zgięcie grzbietowe/podeszwowe, pronacja/supinacja) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zdejmowane leżysko o grubości min. 65 mm wykonane z wysokiej jakości pianki odpornej na płyny | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowane poręcze boczne do mocowania zewnętrznych monitorów EKG | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podłokietniki | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stół wyposażony w 4 kółka z centralnym mechanizmem blokowania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Mechaniczny system bezpieczeństwa do opuszczenia pacjenta w przypadku zaniku zasilania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Waga maks. 350 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymiary maks. 230x90x250 cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalna waga pacjenta min. 130 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulacja długości kończyn dolnych w zakresie min. 75-100 cm | TAK | TAK/NIE* |

*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ LUB WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ

UWAGI:

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.