Dotyczy pakietu 1: Obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych – CEGLANA

WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Załącznik nr 1 - Ceglana

Wykaz urządzeń wentylacyjnych  w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym  im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego  Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w lokalizacji: 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

Zakres 1. Centrale wentylacyjne  VTS „VENTUS” – lokalizacja Ceglana:

| Lp./ Nr inw. | Centrala wentylacyjna, agregat - typ, model | Ilość przegl. w roku | Typ urządzenia, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | INSTYTUT Centrala klimatyzacyjna nawiew/wywiew Zestaw: VS-75-R-G Wywiew 7000 m3/h Zestaw: VS-75-L-GCH/F Nawiew 7000 m3/h Wymiennik Glikolowy Went. Ne11,5 kW czynnik chłodniczy R410 | 1 | Budynek Instytutu Na poddaszu technicznym, nad pomieszczeniami Apteki. | Pomieszczenia Apteki Serwis pogwarancyjny. |
| 2/2 | INSTYTUT Agregat Skraplający MHA/K 151 R410A do Centrali Klimatyzacyjnej Nr 12/230450 Zestaw: VS-75-R-G wywiew Zestaw: VS-75-L-GCH/F nawiew Q chł. 48,3 kW | 1 | Budynek Instytutu Na dachu budynku, dach niski strona zachodnia. | Pomieszczenia Apteki Serwis pogwarancyjny. |
| 3/3 | INSTYTUT Centrala Klimatyzacyjna nawiew/wywiew Zestaw: VS-55-R-FV/E Wywiew 5000 m3/h Zestaw: VS-55-L-E/HC/F Nawiew 5000 m3/h Went. Ne 6 kW czynnik chłodniczy R410 | 1 | Budynek Instytutu Na poddaszu technicznym, nad pomieszczeniami Laboratorium. | Pomieszczenia Laboratorium Serwis pogwarancyjny. |
| 4/4 | INSTYTUT Agregat Skraplający MHA/K-81 do Centrali Klimatyzacyjnej Nr 12/230240 Zestaw: VS-55-R-FV/E wywiew Zestaw: VS-55-L-E/HC/F nawiew Q chł. 22,5 kW | 1 | Budynek Instytutu Na dachu budynku, dach niski strona wschodnia. | Pomieszczenia Laboratorium Serwis pogwarancyjny |
| 5/5 | INSTYTUT Centrala wentylacyjna VTS nawiew/wywiew Zestaw: VS-100-R-PH z wymiennikiem krzyżowym i nagrzewnicą wodną Nawiew 10500 m3/h Wywiew 10500 m3/h | 1 | Budynek Instytutu Na poddaszu technicznym, nad pomieszczeniami Laboratorium. | Pomieszczenia Korytarz A i B Parter Serwis pogwarancyjny. |

| 6/6 | INSTYTUT Centrala wentylacyjna VTS nawiewna zestaw: VS-R-H-T z nagrzewnicą wodną 19kW Nawiew 1200 m3/h Wywiew: 1.Wentylator wywiewny TD-1300/250 ;V=900 m3/h. 2. Wentylator wywiewny TD-Ex-200 ;V=130 m3/h. | 1 | Budynek Instytutu Piwnica , magazyn apteki. | Pomieszczenia Przedsionka i komunikacji -piwnica Serwis pogwarancyjny. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zakres 2. Centrale nawiewno-wywiewne „KLIMOR” – lokalizacja Ceglana:

| Lp./ Nr inw. | Centrala wentylacyjna, agregat -typ, model | Ilość przegl. w roku | Typ urządzenia, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | BUDYNEK 3 Centrala Klimatyzacyjna – nawiew/wywiew Typ: MCKH 2L nawiew MCKH 2R wywiew Wyd. Powietrza: 1900 m3/h – nawiew 1820 m3/h – wywiew Instalacja glikolowa RG12 MCK 02 czynnik chłodzący-7/120C nawilżanie parowe | 2 | Budynek nr 3. Poddasze techniczne. | Pomieszczenie Sali Operacyjnej z RTG. Serwis pogwarancyjny. |
| 2/2 | BUDYNEK 3 Centrala Klimatyzacyjna – nawiew/wywiew Typ: MCKH 2P nawiew MCKH 2L wywiew Wyd. Powietrza: 1900 m3/h – nawiew 1820 m3/h – wywiew Instalacja glikolowa 64,0 czynnik chłodzący 7/120C | 2 | Budynek nr 3. Poddasze techniczne. | Pomieszczenie Sali Operacyjnej. Serwis pogwarancyjny. |
| 3/3 | BUDYNEK 3 Centrala Wentylacyjna – nawiew/wywiew Typ: MCK 10 KP nawiew MCK 10 KL wywiew Wyd. Powietrza: 1375 m3/h – nawiew 1100 m3/h – wywiew Wymiennik krzyżowy PWT 10; nagrzewnica wodna 80/600C | 2 | Budynek nr 3. Poddasze techniczne. | Pomieszczenie Przygotowania Pacjenta oraz Sala Wybudzeń. Serwis pogwarancyjny. |
| 4/4 | BUDYNEK 3 Centrala Klimatyzacyjna – nawiew/wywiew Typ: MCK 10 KL nawiew MCK 10 KP wywiew Wyd. Powietrza: 1440 m3/h – nawiew 1100 m3/h – wywiew Wymiennik krzyżowy PWT 10; nagrzewnica wodna 80/600C | 2 | Budynek nr 3. Poddasze techniczne. | Pomieszczenie Przygotowania Pacjenta oraz Sala Wybudzeń. Serwis pogwarancyjny. |
| 4.1/4.1 | Agregat wody lodowej Clint Typ: CHA/K131 Czynnik chłodniczy R407C | 2 | Dach budynku nr 3 (nad pralnią). | Sale operacyjne budynku 3. |
| 5/5 | INSTYTUT Centrala nawiewno-wywiewna „MCK Klimor” Nagrzewnica elektryczna 30,7 kW Wydajność powietrza: MCKS 06L – nawiew 11 160 m3/h MCKS O6R – wywiew 10 700 m3/h | 1 | Budynek Instytutu. Piętro techniczne, strona zachodnia. | Pomieszczenia - korytarz A i B na I p., Ambulatorium). |
| 6/6 | KLINIKA Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna KCX 800 „Klimor” Nagrzewnica elektryczna i wymiennik krzyżowy Wydajność powietrza: – nawiew/wywiew 800 m3/h | 1 | Budynek Kliniki . Przyziemie, szatnia lekarzy męska. | Pomieszczenia Kliniki 2 piętro -Chemioterapia pokój 4 łóżkowy. |
| 7/7 | KLINIKA Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna KCX 500 „Klimor” Nagrzewnica elektryczna i wymiennik krzyżowy Wydajność powietrza: – nawiew/wywiew 500 m3/h | 1 | Budynek Kliniki . Przyziemie, szatnia lekarzy damska. | Pomieszczenia Kliniki 2 piętro -Chemioterapia izolatka. |
| 8/8 | KLINIKA Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna MCKT 02 „Klimor” Wydajność powietrza: – nawiew/wywiew 1700 m3/h | 1 | Budynek Kliniki . Przyziemie, szatnia lekarzy męska. | Pomieszczenia Kliniki 2 piętro – Chemioterapia izolatka. |

| Lp./ Nr inw. | Centrala wentylacyjna, agregat - typ, model | Ilość przegl. w roku | Typ urządzenia, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | BUDYNEK 3 Centrala wentylacyjna – nawiew/wywiew N1W1 Typ: MCKS 03L nawiew MCKS 03R wywiew Wyd. Powietrza: 3200m3/h – nawiew 3100 m3/h – wywiew Instalacja glikolowa RG HE MCK 03, nagrzewnica wodna | 1 | Budynek nr 3. Maszynownia wentylacyjna - poziom -1. | Pomieszczenia towarzyszące kuchni, przedmagazyn, magazyn opakowań, zasobów, pomieszczenie porządkowe. Serwis gwarancyjny. |
| 2/2 | BUDYNEK 3 Centrala wentylacyjna – nawiew CN2 Typ: MCKH 06R nawiew Wyd. Powietrza: 6100 m3/h – nawiew Instalacja glikolowa RG HE MCK 06 nagrzewnica wodna, chłodnica freonowa R 410A | 1 | Budynek nr 3. Maszynownia wentylacyjna - poziom -1. | Pomieszczenie Centralnej Sterylizatorni. Serwis gwarancyjny. |
| 3/3 | BUDYNEK 3 Centrala wentylacyjna – wywiew CW2; wywiew CW2A Typ: MCKH 03L wywiew MCKH 02L wywiew Wyd. Powietrza: 3200m3/h – wywiew 1 1200m3/h – wywiew 2 Instalacja glikolowa RG HE MCK 03 ; RG HE MCK 02 | 1 | Budynek nr 3. Maszynownia wentylacyjna - poziom -1. | Pomieszczenie Centralnej Sterylizatorni. Serwis gwarancyjny. |
| 4/4 | BUDYNEK 3 /Pralnia Centrala wentylacyjna – NW1 ,Typ: MCKH 05R /MCKH05R Wyd. Powietrza: V=4800/3880m3/h | 1 | Budynek nr 3/Pralnia Maszynownia wentylacyjna - poziom -1. | Pomieszczenia parteru Oddziału Chirurgii Onkologicznej. Serwis pogwarancyjny. |
| 5/5 | BUDYNEK 3 /Pralnia Centrala wentylacyjna – NW2 ,Typ: MCKS03L /MCKS0RR Wyd. Powietrza: V=3070/2920m3/h | 1 | Budynek nr 3/Pralnia Maszynownia wentylacyjna - poziom -1. | Pomieszczenia 1 piętra Oddziału Chirurgii Onkologicznej. Serwis pogwarancyjny. |
| 6/6 | BUDYNEK 3 /Pralnia Agregat wody lodowej ANL290 prod. AERMEC Do central j/w | 2 | Budynek nr 3/Pralnia dach. | Pomieszczenia parteru i 1 piętra Oddziału Chirurgii Onkologicznej. Serwis gwarancyjny. |

Zakres 3. Centralka nawiewno-wywiewna – lokalizacja Ceglana:

| Lp./ Nr inw | Nagrzewnica, wentylator – typ, model | Ilość przegl. w roku | Miejsce zamontowania | Typ, rodzaj sterowania miejsce zamontowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Nagrzewnica „HERMANN” Model: HCD 160/30/1 Nr SN151111-91600301-0285776 ; moc: 3000 W Wentylator kanałowy TD-500 wraz z sekcją filtracji | 1 | Budynek Nowych Warsztatów pomieszczenie – magazynek. | Hermann typ: EHC1 Budynek Nowych Warsztatów pomieszczenie – magazynek, Gw. 30.12. 2020 r. |
| 2/2 | Nagrzewnica „HERMANN” Model: HCD 160/30/1 Nr SN1020-91600301-0483628; moc: 3000 W Wentylator kanałowy TD-500 wraz z sekcją filtracji. | 1 | Budynek Nowych Warsztatów pomieszczenie – magazynek. | Hermann typ: EHC1 Budynek Nowych Warsztatów pomieszczenie – magazynek, Gw. 30.12. 2020 r. |
| 3/3 | Centralka wentylacyjna „SALDA”z wymiennikiem krzyżowym. Typ: R1S1000PE3.0 | 1 | Budynek Nowych Warsztatów pomieszczenie – magazynek. | SALDA” – sterownik Stouch Budynek Nowych Warsztatów pomieszczenie – magazynek, Gw. 30.12. 2020 r. |

Zakres 4. Centrale nawiewno-wywiewne „CLIMATIC” + Agregaty chłodnicze „LENNOX” –    lokalizacja  Ceglana:

| Lp./ Nr inw. | Centrala wentylacyjna, agregat - typ, model | Ilość przegl. w roku | Typ urządzenia, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Centrala naw.-wyw. Climatic Model: KNW1 Chłodnica glikolowa 177 Pa Typ: PT60AF-8R-9T-760A-2,5P-9NC | 2 | 3 Agregaty chłodnicze „LENNOX” Model: EAC 1003SM3 Moc chłodzenia – 88,2 kW Air 36000 m3/h Czynnik chłodzący R410A 12,5 + 11,0 kg | Blok Operacyjny Sala operacyjna |
| 2/2 | Centrala naw.-wyw. Climatic Model: KNW2 Chłodnica glikolowa 177 Pa Typ: PT60AF-8R-9T-760A-2,5P-9NC | 2 | Rok produkcji 2009 (praca w systemie 2 + 1 rezerwa) Budynek Instytutu, dach niski, strona zachodnia. | Blok Operacyjny Sala operacyjna |
| 3/3 | Centrala naw.-wyw. Climatic Model: KNW3 Chłodnica glikolowa 177 Pa Typ: PT60AF-8R-9T-760A-2,5P-9NC | 2 |  | Blok Operacyjny Sala operacyjna |
| 4/4 | Centrala naw.-wyw. Climatic Model: KNW4 Chłodnica glikolowa 177 Pa Typ: PT60AF-8R-9T-760A-2,5P-9NC | 2 |  | Blok Operacyjny Sala operacyjna |
| 5/5 | Centrala naw.-wyw. Climatic Model: KNW6 Chłodnica glikolowa 177 Pa Typ: PT60AF-8R-9T-760A-2,5P-9NC | 2 |  | Blok Operacyjny Pomieszczenia przyległe do sal operacyjnych |

Zakres 5. Centrale wentylacyjne:  VTS, VBV, Dospel, Juwent, Klimor, Vents – lokalizacja Ceglana:

| Lp./ Nr inw. | Rodzaj/ typ urządzenia | Ilość przegl. w roku | Typ agregatu, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Centrala wentylacyjna VENTS Group VUT 1000 EH z wymiennikiem krzyżowym Wydajność 1200 m3/h | 1 | Budynek Instytutu, nad sufitem podwieszanym w pomieszczeniu Szatni Brygady Gospodarczej | Poziom -1 Szatnia Brygady Gospodarczej |
| 2/2 | Centrala nawiewna VENTUS VS-15-R-H-T Wydajność 2400 m3/h | 1 | Budynek Instytutu. Poddasze techniczne. | Poziom 2 piętra Poradnia Onkologiczna |

| 3/3 | Aparat kanałowy nawiewny VBW z nagrzewnicą wodną i filtrem kasetowym SKN-3-30-P-1100-3-1-P-T Wydajność 1100 m3/h | 1 | Budynek Instytutu. Poddasze techniczne. | Blok operacyjny 2 piętro Korytarz -strona brudna. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4/4 | Centrala nawiewna podwieszana Dospel DEIMOS 0/N-5D/1-1/P z nagrzewnicą wodną Wydajność 1200 m3/h | 1 | Budynek Kliniki. Duża wymiennikownia. | Klinika Sala konferencyjna- parter |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5/5 | Centrala nawiewna podwieszana VTS z nagrzewnicą wodną Wydajność 1200 m3/h | 1 | Budynek Kliniki. Poziom-1 .Korytarz (ponad sufitem podwieszonym przy pom. brygady gospodarczej) | Klinika Sala Odpraw -parter |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6/6 | Centrala nawiewna podwieszana Juwent CP-3-H-W-P/1-6/-/-/5 z nagrzewnicą wodną i chłodnicą freonową Wydajność 3250 m3/h | 1 | Budynek Instytutu Poziom-1 .Korytarz str. płd. | Instytut. Mammografia poziom-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1/6.1 | Agregat chłodniczy Clint Typ: MHA/K81 Czynnik chłodzący R410A | 1 | Budynek Instytutu, ściana południowa, zamontowany na wys. 1,07 metra. | Mammografia poziom -1 |
| 7/7 | Centrala nawiewna podwieszana Klimor MCKT 01 1230R z nagrzewnicą wodną Wydajność 1200 m3/h | 1 | Budynek Instytutu Poziom 0. Korytarz F str. płd. | Instytut Korytarz przy Poradni Chirurgii Onkologicznej |
| 8/8 | Centrala nawiewna podwieszana VTS VS-10-R-H-T z nagrzewnicą wodną Wydajność 1200 m3/h | 1 | Budynek Instytutu Poziom -1. | Instytut. Magazyn Apteki. |
| 9/9 | Wentylator kanałowy Wkp-4-T Juwent Wydajność: 1970m3/h z sekcją filtracji i nagrzewnicą elektryczną NEK-4 | 1 | Budynek Instytutu. Poziom -1. | Instytut. Izba Przyjęć - Gabinet Zabiegowy |

Zakres 6. Centrale wentylacyjne:  Clima Gold + agregat chłodniczy+ nawilżacz parowy,

VTS Clima, Ciecholewski  – lokalizacja Ceglana:

| Lp./ Nr inw. | Centrala wentylacyjna, agregat, nawilżacz - typ, model | Ilość przegl. w roku | Typ urządzenia, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Centrala wentylacyjna podwieszana Opal compact PP 4-P/R-He z nagrzewnicą elektryczną Wydajność: 1200 m3/h | 2 | Budynek Kliniki 1 Piętro. | Klinika Oddział Okulistyki Dziecięcej 1 Piętro Serwis gwarancyjny |
| 2/2 | Centrala wentylacyjna CNW10 Optima Kryształ NW-1-S Wydajność : 2100/1720 m3/h | 2 | Budynek Kliniki Duża Wymiennikownia. | Klinika Sala Operacyjna Okulistyki Dziecięcej 2 Piętro Serwis gwarancyjny |
| 3/3 | Centrala wentylacyjna CNW11 Optima Kryształ NW-3S-L Wydajność : 4400/3780 m3/h | 2 | Budynek Kliniki Duża Wymiennikownia. | Klinika Blok Operacyjny Sala Nadzoru Poznieczuleniowego Okulistyki Dziecięcej 2 Piętro Serwis gwarancyjny |
| 4/4 | Nawilżacz parowy do centrali wentylacyjnej CNW10- CONDAIR RS 30 | 2 | Budynek Kliniki Duża Wymiennikownia. | Klinika Sala Operacyjna Okulistyki Dziecięcej 2 Piętro Serwis gwarancyjny |
| 5/5 | Nawilżacz parowy do centrali wentylacyjnej CNW11- CONDAIR RS 60 | 2 | Budynek Kliniki Duża Wymiennikownia. | Klinika Blok Operacyjny Sala Nadzoru Poznieczuleniowego Okulistyki Dziecięcej 2 Piętro Serwis gwarancyjny |
| 6/6 | Agregat wody lodowej WSAT-XEE 352 Czynnik chłodniczy R410A | 2 | Budynek Kliniki Dach. | Klinika Blok Operacyjny Sala Operacyjna i Nadzoru Poznieczuleniowego Okulistyki Dziecięcej 2 Piętro Serwis gwarancyjny |
| 7/7 | Centrala Ciecholewski CW 3100_3100; V= 3100/3100 m3/h z nawilżaczem firmy Pego Gw.2021r | 2 | Budynek Instytutu Poddasze nad 2 piętrem. | Instytut poz.-1 Rezonans magnetyczny Serwis gwarancyjny |
| 8/8 | Agregat wody lodowej do centrali j/w NRB 0352 Aermec | 2 | Budynek Instytutu. Dach. | Instytut poz.-1 Rezonans magnetyczny Serwis gwarancyjny |
| 9/9 | Centrala NW1 VVS021 VTS ; V=810/810 m3/h Gw.2021r | 1 | Budynek Instytutu Poddasze nad 2 piętrem. | Instytut Gabinety diagnostyczne Poz.-1 |
| 10/10 | Centrala NW2 VVS021 VTS ; V=1225/1210 m3/h Gw.2021r | 1 | Budynek Instytutu Poddasze nad 2 piętrem. | Instytut. Mammografia +gabinety. Poz.-1 |
| 11/11 | Agregat chłodniczy do centrali j/w ASGE-18BI Sinclair Gw.2022r | 1 | Budynek Instytutu. Dach. | Instytut. Mammografia +gabinety. Poz.-1 |

Zakres 7. Centrala nawiewno-wywiewna „Juwent” +Agregat chłodniczy „CLINT”– lokalizacja  Ceglana:

| Lp./ Nr inw. | Centrala wentylacyjna, agregat - typ, model | Ilość przegl. w roku | Typ urządzenia, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Agregat chłodniczy Clint Typ: MHA/K151 Czynnik chłodzący R410A | 1 | Budynek Instytutu, ściana zachodnia, dach niski. | Parter Hol Główny, rejestracja główna, rejestracja telefoniczna, Informacja, pomieszczenie A001, pomieszczenie A002 |
| 2/2 | Centrala nawiewno-wywiewna „Juwent” Typ: CSK-15-S-W-2/1-6/1-6/ON Oznaczenie AHU-1 | 1 | Budynek Instytutu, piętro techniczne. | Parter Hol Główny, rejestracja główna, rejestracja telefoniczna, Informacja, pomieszczenie A001, pomieszczenie A002 |

Zakres 8. Centrala nawiewno-wywiewna VTS „VENTUS” + agregat chłodniczy „CIGNUS”– lokalizacja Ceglana:

| Lp./ Nr inw. | Centrala wentylacyjna, agregat - typ, model | Ilość przegl. w roku | Typ urządzenia, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Agregat chłodniczy Cignus Typ: CV131 Czynnik chłodzący R410A | 2 | Budynek Instytutu, dach niski, strona wschodnia. | V Sala Operacyjna (2 piętro) |
| 2/2 | Centrala nawiewno-wywiewna Ventus | 2 | Budynek Instytutu, piętro techniczne. | V Sala Operacyjna (2 piętro) |

Zakres 9.  Centrala wentylacyjna  „VENTS Group VUT 1000 EH” – lokalizacja Ceglana:

| Lp./ Nr inw. | Centrala wentylacyjna, agregat - typ, model | Ilość przegl. w roku | Typ urządzenia, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Centrala wentylacyjna VENTS Group VUT 1000 EH z wymiennikiem krzyżowym Wydajność: 1200 m3/h | 1 | Budynek Instytutu, nad sufitem podwieszanym w pomieszczeniu Szatni Brygady Gospodarczej. | Poziom -1 Szatnia Brygady Gospodarczej |

Zakres 10.  Nawilżacz parowy „PEGO” - lokalizacja Ceglana:

| Lp./ Nr inw. | Nawilżacz parowy – typ, model | Ilość przegl. w roku | Typ agregatu, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | INSTYTUT Firma: Pego Model: EASYSTEAM ES 400UMFAN100 | 1 | Budynek Instytutu Na ścianie wewnątrz pomieszczenia „Archiwum”. Wys. montażu 3,00 m. | Poziom -1 Pomieszczenie „Archiwum” |
| 2/2 | INSTYTUT Firma: Pego Model: EASYSTEAM ES 400UMFAN100 | 1 | Budynek Instytutu Na ścianie wewnątrz pomieszczenia „Archiwum”. Wys. montażu 3,00 m. | Poziom -1 Pomieszczenie „Archiwum” |
| 3/3 | INSTYTUT Firma: Pego Model: EASYSTEAM ES 400UMFAN100 | 1 | Budynek Instytutu Na ścianie wewnątrz pomieszczenia „Archiwum”. Wys. montażu 3,00 m. | Poziom -1 Pomieszczenie „Archiwum” |