DZP/381/22B/2020									Zmodyfikowany załącznik nr 2

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Pakiet 1:	Samochód dostawczy z windą

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

- Marka i model oraz rok produkcji: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| L.p. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Samochód fabrycznie nowy, nie używany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r.; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dopuszczalna masa całkowita 3,5 T; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rozstaw osi dostosowany do rozmiaru zabudowy kontenerowej; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Koła pojedyncze; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Strona ruchu prawostronna, kierownica po lewej stronie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podwozie(nadwozie) z kabiną pojedynczą – 3-osobowy; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czujnik parkowania przód i tył; (Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w czujniki parkowania tylko z tyłu) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kolor nadwozia do wyboru Wykonawcy przy czym Zamawiający preferuje kolor biały | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Samochód spełniający wymagania normy emisji spalin EURO 6D tzn. dopuszczalnych wartości emisji spalin dla pojazdów z silnikiem diesla. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Silnik diesel | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pojemność silnika – max 2300 m3; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Chłodnica standardowa aluminiowa; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podgrzewany filtr paliwa; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Filtr cząstek stałych DPF; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podgrzewany zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Silnik wyposażony w filtr cząstek stałych; | TAK | TAK/NIE* |
|  | System gaszenia i uruchamiania silnika przy krótkich zatrzymaniach typu „start-stop” | TAK | TAK/NIE* |
|  | Skrzynia biegów manualna 6-biegowa | TAK | TAK/NIE* |
|  | KABINA/WNĘTRZE | XXXX | XXXX |
|  | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | TAK | TAK/NIE* |
|  | Deska rozdzielcza (czarna); | TAK | TAK/NIE* |
|  | Fotel kierowcy stały, pełna regulacja; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kierownica po stronie lewej, do ruchu prawostronnego; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ławka pasażerów stała 2-osobowa, pasy bezpieczeństwa 3-punktowe; | TAK | TAK/NIE* |
|  | półka centralna na desce rozdzielczej na dokumenty i urządzenia mobilne z gniazdem ładowania USB; Standardowy pakiet dostępnych języków wyświetlacza (w tym j. polski) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Układ wentylacji i ogrzewania kabiny z klimatyzacją manualną; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Radio cyfrowe; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pasy bezpieczeństwa (standard); | TAK | TAK/NIE* |
|  | Poduszka powietrzna kierowcy; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Prędkościomierz km/h, bez tachografu; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Standardowy zestaw dwóch kluczyków (przy zamku zdalnie sterowanym 1 kluczyk jest z pilotem); | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sygnał niezapiętych pasów (SBR); | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szyby w kabinie sterowane elektrycznie; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Światła przeciwmgielne przednie (z doświetlaniem zakrętów); (Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w przednie światła przeciwmgielne bez funkcji doświetlania zakrętów) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Trójkąt ostrzegawczy - 1 szt.; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zagłówki standardowe z tworzywa sztucznego; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kolorystyka wnętrza: tonacja ciemna | TAK | TAK/NIE* |
|  | KABINA Z ZEWNĄTRZ | XXXX | XXXX |
|  | Doraźny zestaw naprawczy opon (kompresor + uszczelniacz) zamiast koła zapasowego; Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe zamiast zestawu naprawczego(pod pojęciem koła zapasowego rozumiemy pełnowymiarową felgę oraz pełnowymiarową oponę) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kabina pojazdu przystosowana do szerokości samochodu; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Światła do jazdy dziennej (DRL) żarówkowe; Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED | TAK | TAK/NIE* |
|  | PODWOZIE | XXXX | XXXX |
|  | Belka przeciwnajazdowa tylna, profil stalowy, ze światłami; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Fartuchy przeciwbłotne osi przedniej; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Hamulec postojowy mechaniczny uruchamiany cięgnem; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kliny pod koła, 2 szt.; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Koła stalowe. Samochód wyposażony w opony letnie. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sygnał dźwiękowy cofania z możliwością przyciszenia przyciskiem w kabinie (Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w dźwiękowy sygnał cofania bez możliwości przyciszenia przyciskiem w kabinie) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Układ stabilizujący tor jazdy (ESP); | TAK | TAK/NIE* |
|  | ABS | TAK | TAK/NIE* |
|  | NADWOZIE/ZABUDOWA | XXXX | XXXX |
|  | zabudowa kontenerowa na samochód o wym. wewn. Długość: 3100-3200mm; szerokość: 2050-2150mm; wysokość: 2000-2100 mm. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zabudowa wg poniższej specyfikacji: | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pełna rama w formie profilu stalowego; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podłoga – sklejka wodoodporna samochodowa antypoślizgowa, odporna na mycie i dezynfekcję min.18mm; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ściany boczne – pełna płyta dwustronnie laminowana, odporna na mycie i dezynfekcję , izolowana o grubości min. 25 mm, kolor biały; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dach – laminat, odporny na mycie i dezynfekcję; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Listwa do mocowania pasów ładunkowych – 2 rzędy,: po obu stronach ścian oraz na tylnej ścianie kabiny pasażerskiej, dolny rząd listwy zamontowany na wysokości 75-80 cm ; montaż górnego rzędu listw, do mocowania ładunku, w odstępie 20 cm od pierwszego rzędu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zewnętrzne kątowniki aluminiowe anod.; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oświetlenie wewnętrzne; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Klapka aluminiowa domykająca na siłownikach nad windą; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Błotniki z tworzywa sztucznego z fartuchami przeciwbłotnymi; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Osłony przeciwnajazdowe alum. anod., na wspornikach stalowych ocynkowanych; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami Kodeksu Drogowego; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Winda załadunkowa | TAK | TAK/NIE* |
|  | Platforma aluminiowa. Wymiary platformy dostosowane do rozmiarów zabudowy kontenerowej. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Udźwig: min. 750 kg; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Waga windy: max:230 kg; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne poziomowanie oraz dochodzenie podestu do podłoża; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Hydrauliczne wspomaganie otwierania oraz zamykania podestu; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Plastikowe rolki chroniące podest i ramiona windy przed zarysowaniem; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Łożyska wyposażone w kalamitki do smarowania; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sterownik z dwoma dżojstikami + pilot z kablem spiralnym; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Włącznik windy w kabinie kierowcy wraz ze wskaźnikiem otwarcia platformy, wymagany wg Normy EN 1756-1 aktualnie obowiązującej; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Tylny zderzak przeciw-najazdowy wg aktualnej homologacji; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Montaż windy + organizacja badań UD; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Spojler dachowy + owiewki boczne; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Drzwi boczne w zabudowie kontenerowej; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Gwarancja na windę min. 24 miesiące. | TAK | TAK/NIE* Podać ilość miesięcy …. |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

- UWAGI:

- W kolumnie „Parametry oferowane”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- W kolumnie „Parametry oferowane” w polu „podać …..”  wystarczy podać wskazaną przez Zamawiającego informację  bez konieczności dodatkowego opisywania parametru.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy, iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................................

- Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania

DZP/381/22B/2020										Zmodyfikowany załącznik nr 2

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Pakiet 2:	Samochód/pojazd transportowo - platformowy

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

- Marka i model oraz rok produkcji: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

- 2 sztuki

| L.p. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Samochód fabrycznie nowy, nie używany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r.; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ładowność wózka min. 2000 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Bateria trakcyjna 220 Ah | TAK | TAK/NIE* |
|  | Napięcie zasilania 80V | TAK | TAK/NIE* |
|  | Prędkość jazdy min. 25 km/h | TAK | TAK/NIE* |
|  | Promień zewnętrzny zawracania 3350 mm (±5%) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Siła uciągu nie mniejsza niż 1,6 kN | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ilość miejsc w kabinie 2 (kierowca +pasażer) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Skrzynia ładunkowa zabudowana – kontener ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, łatwozmywalnej, bez rowków, odpornej na mycie i dezynfekcję; otwierany w tylnej części, ryglowane drzwi po otworzeniu na bokach skrzyni, wymiary (długość/szerokość/wysokość) 2170/1300/1800 mm (±5%). Wymiary wewnętrzne skrzyni mniejsze o max. 10% od wymiarów zewnętrznych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kabina wózka (pojazdu): wygłuszona, tapicerowana, wykonana ze specjalnego profilu kabinowego typu secura, w pełni oszklona z szybami przesuwnymi, szyba przednia z wycieraczką pantograficzną, tapicerowane drzwi oraz dach; zamki i klamki drzwi nie mogą zwiększać wymiaru szerokości kabiny | TAK | TAK/NIE* |
|  | Silnik elektryczny prądu przemiennego AC bezobsługowy, o mocy min. 10 kW z zabezpieczeniem IP 65 (bezszczotkowy), sterowany bezstopniowym sterownikiem elektronicznym, z odzyskiem energii | TAK | TAK/NIE* |
|  | WYPOSAŻENIE: | XXX | XXX |
|  | Wewnętrzne panoramiczne lusterko wewnątrz kabiny | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ładowarka baterii trakcyjnej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Tylny zaczep przystosowany do ciągnięcia przyczepy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Opony na ogumieniu bezdętkowym, przemysłowym: 175x14C-99/98P, osadzone na jednoczęściowej tarczy koła o średnicy opony: 600–650 mm (fi zewnętrzna, mierzona w płaszczyźnie poziomej) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Grzybek bezpieczeństwa, umiejscowiony ergonomicznie w zasięgu ręki operatora | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulowana kolumna kierownicy w płaszczyźnie: na siebie, od siebie a nie wyżej –niżej koło kierownicy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sygnał cofania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oświetlenie – zgodnie z przepisami ruchu drogowego | TAK | TAK/NIE* |
|  | Bezkolizyjne przełączanie kierunków jazdy; przód-tył | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przednie zawieszenie na sprężynach elastomerowych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Tarcza koła wzmocniona (jednoczęściowa, bezdętkowa typu samochodowego) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Układ hamulca dwuobwodowy, zasadniczy-samoregulujący | TAK | TAK/NIE* |
|  | Napęd tylny z mechanizmem różnicowym, jednosilnikowy AC prądu przemiennego min.10 kW z zabezpieczeniem 500A i przed wilgocią min. IP 55 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rama wózka elektrycznego profilowana, gięta o grubości ściany 5 mm, ocynkowana ogniowo | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sterowanie elektroniczne z całkowitą kontrolą trakcji, | TAK | TAK/NIE* |
|  | Piasty przednie na tulejach łożyskowych bezobsługowych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych; | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w system sterowania elektronicznego bezstopniowego, zintegrowany z silnikiem elektrycznym

- UWAGI:

- W kolumnie „Parametry oferowane”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy, iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania