DZP.381.43B.2022							                   Załącznik nr 4

Pakiet 3: Wózek transportowy w pozycji siedzącej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Producent, model/typ zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wózek transportowy siedzący

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | wymiary: |
| 1. | długość całkowita: min. 100 cm |
| 2. | szerokość całkowita: min. 70 cm |
| 3. | szerokość siedziska: min. 54 cm |
| 4. | wysokość fotela ze stojakiem do kroplówek max. 185 cm |
| 5. | wysokość fotela bez stojaka na kroplówki min. 110 cm |
| 6. | głębokość siedziska min. 48 cm |
| 7. | dopuszczalne całkowite obciążenie wózka: min. 225 kg |
| 8. | wysokość oparcia pleców: min. 52 cm |
|  | podłokietniki: |
| 1. | długość: min. 50 cm |
| 2. | wykonane w całości z profili stalowych, wykończonych materiałem antypoślizgowym; |
| 3. | wyprofilowane zakończenia umożliwiają bezpieczne wsparcie podczas wstawania; |
| 4. | odchylane poza oparcie pleców celem lepszego dostępu do pacjenta; |
| 5. | Konstrukcja bez łączeń i wgłębień od góry i spodu uniemożliwia wnikanie zanieczyszczeń i umożliwiająca łatwą dezynfekcję z wszystkich stron |
|  | rączki do prowadzenia wózka: |
| 1. | wyprofilowane, powlekane materiałem antypoślizgowym ; |
| 2. | ergonomiczne -ułożone pionowo, aby łokcie osoby prowadzącej wózek, mogły być ustawione pod kątem 90°, a nadgarstki nie były rotowane podczas pracy |
| 3. | dostosowane do każdego wzrostu; |
| 4. | długość min. 25cm |
|  | konstrukcja wózka: |
| 1. | stal lakierowana proszkowo; |
| 2. | siedzisko oraz oparcie wykonane w formie jednolitego odlewu, krawędzie i rogi zaokrąglone; |
| 3. | materiał siedziska: tworzywo sztuczne bez szwów ani łączeń nadające się do dezynfekcji; bez tapicerki |
|  | ponadto wózek posiada: |
| 1. | pojedyncze pełne koła tylne o średnicy min. 30cm, zaopatrzone w osłonę, zabezpieczającą mechanizm kół przed zanieczyszczeniem; |
| 2. | koła przednie skrętne, o średnicy min. 12 cm; |
| 3. | kółka przeciwwywrotne, umieszczone w tylnej ramie fotela; |
| 4. | centralny system hamulcowy nożny uruchamiany przez przycisk; |
| 5. | przyciski nożne oznaczone graficznie i kolorystycznie celem szybkiej identyfikacji: *hamulec; *jazda kierunkowa; |
| 6. | podnóżki automatycznie składane z możliwością odchylenia na boki; |
| 7. | podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym; |
|  | wyposażenie dodatkowe: |
| 1. | chromowany stojak na płyny infuzyjne, montowany na stałe; chromowany; nieskładany; minimum 5 haczyków, |
| 2. | górna część stojaka dostępna w sześciu kolorach; |
| 3. | wieszak na worki urologiczne pod siedziskiem; |
| 4. | pionowy uchwyt na butlę z tlenem, ustawiony w jednej pozycji. |
|  | Wymagania gwarancyjne i serwisowe: |
| 2. | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |
| 5. | instrukcja obsługi oraz serwisowa dostępna w języku polskim |
| 6. | Certyfikaty, deklaracje zgodności, dopuszczenie do obrotu - jeśli wymagane przepisami prawa |

- Zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Zaoferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.