DZP.381.26B.2022							                   Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Echoendoskop - 1 szt.

Producent, model/typ zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wartość wymagana |  | Wartość oferowana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Echoendoskop (EUS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego: - Aparatem USG EU-ME2 - Procesorem CV-190 - Procesorem CV-1500 - Myjnia dezynfektor ETD 3, ETD 4 |  | TAK |  | TAK/NIE* |  |  |
|  | Kamera video CCD kolor |  | TAK |  | TAK/NIE* |  |  |
|  | Współpraca z funkcją wąskiego pasma światła realizowaną przez fizyczne wycięcie koloru czerwonego z widma światła widzialnego poprzez umieszczenie filtra optycznego w źródle światła halogen lub ksenon |  | TAK |  | TAK/NIE* |  |  |
|  | Średnica wziernika maksymalnie 13 mm |  | TAK |  | TAK/NIE* |  |  |
|  | Średnica końcówki wziernika maksymalnie 15 mm |  | TAK |  | TAK/NIE* |  |  |
|  | Kanał roboczy minimum 3,7 mm |  | TAK |  | TAK/NIE* |  |  |
|  | Odchylenie końcówki: Góra/dół : min. 130st/ 90st. Prawo/lewo: min. 90st / 90st. |  | TAK |  | TAK/NIE* |  |  |
|  | Długość robocza sondy min. 1250 mm |  | TAK |  | TAK/NIE* |  |  |
|  | Pole widzenia min. 100st. |  | TAK |  | TAK/NIE* |  |  |
|  | Zakres skanowania min. 180st. |  | TAK |  | TAK/NIE* |  |  |
|  | Optyka skośna min. 55st. |  | TAK |  | TAK/NIE* |  |  |
|  | Głębia ostrości min. 3-100 mm |  | TAK |  | TAK/NIE* |  |  |
|  | Częstotliwość skanowania min. 5 / 6 / 7,5 / 10 / 12MHz |  | TAK |  | TAK/NIE* |  |  |
| II. | INNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Cały system fabrycznie nowy, rok produkcji: 2022 | TAK |  | TAK/NIE* |  |  |  |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

W kolumnie „Parametry oferowane” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.