Cześć 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Holter ciśnieniowy 1 szt.

| Lp. | Opis parametru, funkcje |
| --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2025 |
|  | Gwarancja 24 miesiące |
|  | Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: HolCard 24W Wersja 8.05.00 / HolCard 3.10.00 lub dostarczenie dedykowanego do zaoferowanego rejestratora oprogramowania. |
|  | Zakres pomiaru: Dorosły min. 0-300 mmHg Pediatryczny min. 0-150 mmHg |
|  | Czujnik ciśnienia |
|  | Bateria: do 168 godzin (pomiar co 30 minut) |
|  | Pamięć min. 1000 badań |
|  | Okresy pomiarowe min. 6 |
|  | Tryby pracy: dorosły, pediatryczny |
|  | Harmonogram rejestracji pomiarów (podział na aktywność i sen) |
|  | Możliwość programowania bez komputera |
|  | Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego |
|  | Przyciski zdarzeń |
|  | Praca bez baterii poprzez przewód USB |
|  | Wyposażony w ekran |
|  | Ciśnienie w mankiecie podawane liczbowo lub graficznie |
|  | Wyświetlanie błędów pomiaru w postaci ostrzeżeń i kodów |
|  | Menu: dane informacyjne, szybki start, wyniki pomiarów, przywracanie ustawień fabrycznych, konfiguracja |
|  | Funkcja testu manometru |
|  | Funkcja testu szczelności |
|  | Wymiary maksymalnie: 95x40x95 mm |
|  | Zasilanie: 4x bateria AA, AAA lub port USB: 5VDC |
|  | Waga: maksymalnie 0,2 kg |
|  | Na wyposażeniu: - Łącznik mankietu i przewodu ciśnieniowego (2 szt.) - Przewód ciśnieniowy (2 szt.) - Torba na rejestrator z pasem 1 szt.) - Mankiet dla dorosłych średni (2 szt.) |

Cześć 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Holter EKG 2 szt.

| Lp. | Opis parametru, funkcje |
| --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2025 |
|  | Gwarancja 24 miesiące |
|  | Współpraca z posiadanym systemem holterowskim: HolCard 24W wersja 8.07.03 |
|  | Zapis 3-kanałowy z 7 elektrod, 24, 48 godzinny |
|  | Detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji |
|  | Zapis danych na karcie microSDHC |
|  | Sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC, wyczerpanej baterii |
|  | Wbudowany zegar czasu rzeczywistego |
|  | Możliwość podglądu przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej |
|  | Możliwość rejestracji stymulacji oraz dwóch rodzajów zdarzeń |
|  | Rejestracja badania EKG na żądanie (w chwili naciśnięcia przycisku pacjenta) w trybie zdarzeniowym lub automatycznym |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z systemem komputerowym umożliwiająca testowanie jakości podłączenia elektrod do pacjenta |
|  | Możliwość dołączenia imienia i nazwiska pacjenta do zapisu EKG |
|  | Filtr izolinii 0,05 Hz |
|  | Zasilanie maks. 1 bateria 1,5V (AA), AAA lub akumulator |
|  | Wymiary maks.: 76x72x23mm |
|  | Wyposażeni na 1 Aparat: torba na rejestrator, kabel EKG 7 -odprowadzeniowy, elektrody jednorazowe min. 50 szt., karta microSDHC |

Cześć 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat EKG  1 szt.

| Lp. | Opis parametru, funkcje |
| --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2025 r. |
|  | Gwarancja 24 miesięcy |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG |
|  | Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG; drukowanie wybranej grupy: - 1 kanał - (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) - 3 kanały w układzie standardowym - (I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3, V4-V5-V6) - 3 kanały w układzie Cabrera (aVL-I-aVR, II-aVF-III, V1-V2-V3, V4-V5-V6) - 6 kanałów w układzie standardowym - (I-II-III-aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3-V4-V5-V6) - 6 kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III, V1-V2-V3-V4-V5-V6) - 12 kanałów w układzie standardowym - (I-II-III-aVR-aVL-aVF-V1-V2-V3-V4-V5-V6) - 12 kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III-V1-V2-V3-V4-V5-V6) |
|  | Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG |
|  | Aparat wyposażony w dedykowany wózek z wysięgnikiem na przewody pacjenta, koszykiem na akcesoria |
|  | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy |
|  | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od min. 6 do 30 sekund |
|  | Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym |
|  | Wydruk rytmu przy badaniu AUTO i badaniu automatycznym do schowka |
|  | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL |
|  | Zapis badania do pamięci min. od 1 minuty do 15 minut w trybie LONG |
|  | Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6 |
|  | Wydruk z bazy pacjentów; możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi |
|  | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku |
|  | Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego |
|  | Baza pacjentów i badań; pamięć do min. 1000 pacjentów lub min. 1000 badań |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta |
|  | Wykonanie do min. 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu |
|  | Praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu |
|  | Możliwość włączania i wyłączania filtrów: - filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz - filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz |
|  | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym |
|  | Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi) |
|  | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet |
|  | Współpraca z oprogramowaniem CardioTEKA |
|  | Możliwość przyjmowania zleceń na wykonanie badania i odsyłania wyników w standardzie HL7 poprzez sieć Internet |
|  | EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) |