OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dzierżawa systemu oszczędzania wody i systemu zapobiegania tworzeniu się osadów kamienia w lokalizacji: Katowice ul. Ceglana 35.

NAZWA i ADRES INWESTORA / ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

tel. centrala: 32 358 12 00, fax.: 32 25 18 437

LOKALIZACJA USŁUGI:

40-952 Katowice, ul. Ceglana 35; k.m. 66 nr dz.115/13;dz.118/1

OPRACOWAŁA: mgr inż. Aleksandra Kowolik, inż. Adam Sochacki

DATA OPRACOWANIA:  wrzesień 2022r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

I.I. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Dzierżawa systemu oszczędzania wody i systemu zapobiegania tworzeniu się osadów kamienia w lokalizacji: Katowice ul. Ceglana 35.

I.II. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa systemu oraz montaż następujących urządzeń wodo-oszczędnych:

Słuchawki prysznicowe – 129 szt.

1) kolor biały lub srebrny,

2) maksymalny przepływ wody 8l / min.,

3) minimalny przepływ wody 6l / min.,

4) mogą podawać tylko jeden rodzaj strumienia wody bez możliwości regulacji,

5) wyposażone w:

a) filtr przeciw zabrudzeniom po stronie wlotowej,

b) wbudowany wewnętrzny perlator, powodujący zmniejszenie zużycia wody, ale nie zmniejszający ciśnienia wody,

c) łatwo demontowane zakończenie – sitko.

Węże prysznicowe –129 szt.

1) Długość węża min. 1,7 m,

2) kolor biały lub srebrny,

3) odporne na spłukiwanie ciepłą wodą o temperaturze 93°C,

Perlator umywalkowy gwint zewnętrzny– 440 szt.

1) maksymalny przepływ 6l / min.,

2) minimalny przepływ 4,5l / min.,

3) produkt w wersji z gwintem zewnętrznym (M24 x 1,00 mm),

4) produkt musi posiadać część wylotową (siatkę) wykonaną z elementów nierdzewnych                 z wyłączeniem gumy, plastiku oraz innych tworzyw sztucznych,

5) po instalacji produktu, użytkownik nie może odczuwać obniżenia komfortu użytkowania,

6) perlator musi być kompatybilny  z pozostałymi, dostarczanymi urządzeniami wodo-oszczędnymi i akcesoriami montażowymi.

Perlator umywalkowy gwint wewnętrzny–  294 szt.

1) maksymalny przepływ 6l / min.,

2) minimalny przepływ 4,5l / min.,

3) produkt w wersji z gwintem zewnętrznym (M22 x 1,00 mm),

4) produkt musi posiadać część wylotową (siatkę) wykonaną z elementów nierdzewnych         z wyłączeniem gumy, plastiku oraz innych tworzyw sztucznych,

5) po instalacji produktu, użytkownik nie może odczuwać obniżenia komfortu użytkowania,

Magnetyzer nakładkowy, bezprądowy i bezobsługowy do instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji:

Ilości magnetyzerów:

- Budynek Główny

  - Na instalacji zimnej wody – 4 szt. MEP4,

  - Na instalacji ciepłej wody – 4 szt. MEP4,

  - Na cyrkulacji – 2 szt. MEP2.

- Budynek 3 + Kotłownia+ Budynki Techniczne

  - Na instalacji zimnej wody – 4 szt. MEP3,

  - Na instalacji ciepłej wody – 4 szt. MEP2,

  - Na cyrkulacji – 2 szt. MEP2.

- Główny licznik (Kanał)

  - Na instalacji zimnej wody – 5 szt. MEP6.

Średnice magnetyzerów:

- DN 200 - 5 szt. MEP6,

- DN 140 – 8 szt. MEP4,

- DN 80 – 4 szt. MEP3,

- DN 40 – 8 szt. MEP2.

Ilości dostarczonych magnetyzerów musi zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu. W przypadku, gdy ilość magnetyzerów będzie niewystarczająca Wykonawca dostarczy brakujące magnetyzery w ramach wynagrodzenia umownego.

Zamawiający udostępnia do wglądu wyposażenie sanitariatów, w których ma być montowany system oszczędzania wody dla właściwego skalkulowania ceny ofertowej. Miejsce prac można oglądać w dni powszednie w godzinach 8:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

W celu uzgodnienia terminu należy kontaktować się z Kierownikiem Działu Inwestycji           i Obsługi Technicznej – Adamem Sochackim, tel.  32 358-14-14, kom. 507-711-682.

Wszelkie prace będą prowadzone w obrębie czynnych pomieszczeń Szpitala. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do montażu po uprzednim uzgodnieniu z Działem Inwestycji i Obsługi Technicznej w sposób niezakłócający działania Szpitala w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzi. 8:00-14.00).

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia kompletny, nieużywany, w oryginalnych opakowaniach producentów, fabrycznie nowy, dopuszczony do stosowania w Polsce, posiadający wszystkie stosowne dokumenty zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Celem zapewnienia należytej jakości oraz kompleksowości systemu wszystkie urządzenia 
do oszczędzania wody jak  również systemu zapobiegania tworzeniu się osadów kamienia powinny być ze sobą kompatybilne.

Z czynności dostawy i montażu systemów zostanie sporządzony protokół odbioru.

Odbioru wykonanych prac dokonają osoby odpowiedzialne w Szpitalu.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy systemu oszczędzania wody takie jak perlatory i słuchawki z wężami oraz  minimum 48 miesięcznej gwarancji na system zapobiegania tworzeniu się osadów kamienia tj. magnetyzery. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia serwis elementów systemu oraz naprawę lub wymianę elementów systemy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia usterki.

Koszt dojazdu i transportu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

III PŁATNOŚCI:

Będzie realizowana w okresach miesięcznych, w terminie 30 dni od daty otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury VAT na zasadach określonych we wzorze umowy.