D/ZP/381/102A/2017                                                     zmodyfikowany Załącznik nr  4 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAW DO ULTRASONOGRAFII ENDOSKOPOWEJ EUS

Nazwa Producenta:	..................................................

Nazwa i typ:		..................................................

Kraj pochodzenia	..................................................

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PROCESOR WIZYJNY I ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |  |  |  |
| 1 | Kompatybilny z systemem HDTV o rozdzielczości (1920 x 1080p) | TAK | TAK/NIE* |  |
| 2 | Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |  |
| 3 | Pełna kompatybilność z posiadanym przez pracownię sprzętem: wideogastroskopami (GIF-HQ190, GIF-H180J, GIF-Q165), wideokolonoskopami (CF-H180AL, CF-Q165L) | TAK | TAK/NIE* |  |
| 4 | Wyostrzenie obrazu w min. 24 stopniach | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 5 | Zoom elektroniczny | TAK | TAK/NIE* |  |
| 6 | Obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego np. RTG, USG, EUS | TAK | TAK/NIE* |  |
| 7 | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |  |
| 8 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskich pasmach światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego i uzyskiwana poprzez wycinanie pasma światła czerwonego z widma światła emitowanego. | TAK | TAK/NIE* |  |
| 9 | Wymienna pamięć w postaci flash | TAK | TAK/NIE* |  |
| 10 | Lampa ksenon – moc 300 W | TAK | TAK/NIE* |  |
| 11 | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | TAK | TAK/NIE* |  |
| 12 | Pełna polska wersja językowa menu procesora (z polskimi znakami np. ą, ę, ć, itd.) | TAK | TAK/NIE* |  |
| 13 | Wyjścia analogowe: RGBS, YPbPr | TAK | TAK/NIE* |  |
| 14 | Wyjścia cyfrowe: HD-SDI, DVI-D | TAK | TAK/NIE* |  |
| 15 | Funkcja poprawy obrazu standardowego do rozdzielczości: HDTV | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |  |
| 16 | Obsługa trybów obrazowania 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 | TAK | TAK/NIE* |  |
| 17 | Sygnał wyjściowy 1080i, 1080p | TAK | TAK/NIE* |  |
| 18 | System redukcji zakłóceń obrazu | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |  |
| 19 | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki | TAK | TAK/NIE* |  |
| 20 | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD | TAK | TAK/NIE* |  |
| 21 | Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z automatycznym transferem po jej podłączeniu | TAK | TAK/NIE* |  |
| 22 | Możliwość zapisu ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci tzw.: Back up danych | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |  |
| 23 | Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym do max 4 wstecz jednoczasowo | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |  |
| 24 | Możliwość zaprogramowania trybów pracy przesłony (automatyczna, średnia, szczytowa) | TAK | TAK/NIE* |  |
| 25 | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła | TAK | TAK/NIE* |  |
| 26 | Współpraca z wideolaparoskopami | TAK | TAK/NIE* |  |
| 27 | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK | TAK/NIE* |  |
| 28 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na każdy z 4 przycisków głowicy sterującej endoskopu (np. rejestracja zdjęć) | TAK | TAK/NIE* |  |
| 29 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z panelu przedniego | TAK | TAK/NIE* |  |
| 30 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze klawiatury | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |  |
| 32 | Możliwość podłączenia: 2 programowalnych przycisków nożnych | TAK | TAK/NIE* |  |
| 33 | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna | TAK | TAK/NIE* |  |
| II. | MONITOR MEDYCZNY |  |  |  |
| 1 | - Przekątna ekranu: min. 26” | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 2 | - Rozdzielczość min: 1920 x 1080p | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 3 | - Proporcje ekranu: min. 16:9 | TAK | TAK/NIE* |  |
| 4 | Kąt widzenia min: 178° | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 5 | - Kontrast: min. 1400:1 | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 6 | Funkcje specjalne: - PIP (obraz w obrazie) i POP (obraz obok obrazu) w pełnej kombinacji dostępnych sygnałów na wszystkich wejściach monitora - rotacja obrazu w zakresie 180°, Lustrzane odbicie | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |  |
| 7 | Wejścia sygnału video: HD-SDI , DVI , VGA, S-VIDEO, COMPOSITE | TAK | TAK/NIE* |  |
| III. | WÓZEK ENDOSKOPOWY |  |  |  |
| 1 | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK | TAK/NIE* |  |
| 2 | Wieszak na dwa endoskopy | TAK | TAK/NIE* |  |
| 3 | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | TAK | TAK/NIE* |  |
| 4 | Mocowanie obrotowe monitora z możliwością ruchu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej na wysięgniku umożliwiającym usytuowanie monitora ponad górną półką wózka | TAK | TAK/NIE* |  |
| 5 | Mocowanie butli z gazem do wózka endoskopowego | TAK | TAK/NIE* |  |
| IV. | APARAT ULTRASONOGRAFICZNY - ENDOSKOPOWY |  |  |  |
| 1 | Aparat o kompaktowej konstrukcji umożliwiający ustawienie go na półce endoskopowej stacji endoskopowej | TAK | TAK/NIE* |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2016 | TAK | TAK/NIE* |  |
| 3 | Waga aparatu z klawiaturą: do 25 kg | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 4 | Aparat wyświetlający obraz USG na monitorze endoskopowej stacji roboczej | TAK | TAK/NIE* |  |
| 5 | Wybór wyświetlanego na monitorze obrazu ultrasonograficznego lub endoskopowego z klawiatury za pomocą jednego klawisza | TAK | TAK/NIE* |  |
| 6 | Funkcja obrazu w obrazie tzw. PiP | TAK | TAK/NIE* |  |
| 7 | Aparat współdziałający z 5 modelami procesorów wideo | TAK | TAK/NIE* |  |
| 8 | Klawiatura aparatu umożliwiająca sterownie aparatem USG oraz posiadanym procesorem wideo (CV-190, CV-180) | TAK | TAK/NIE* |  |
| 9 | Klawiatura z wbudowanym trackballem, panelem dotykowym LCD i podświetlanymi klawiszami | TAK | TAK/NIE* |  |
| 10 | Możliwość wykorzystania ultrasonografii endoskopowej z kontrastem | TAK | TAK/NIE* |  |
| 11 | Ilość niezależnych gniazd do podłączenia endoskopowych głowic ultrasonograficznych: min. 2 | TAK | TAK/NIE* |  |
| 12 | Ilość niezależnych gniazd do podłączenia mechanicznych endoskopowych głowic ultrasonograficznych: min.1 | TAK | TAK/NIE* |  |
| 13 | Ilość niezależnych gniazd do podłączenia elektronicznych endoskopowych głowic ultrasonograficznych: min. 1 | TAK | TAK/NIE* |  |
| 14 | Aparat posiadający możliwość współpracy z głowicami o skanowaniu mechanicznym | TAK | TAK/NIE* |  |
| 15 | Aparat posiadający możliwość współpracy z mini sondami | TAK | TAK/NIE* |  |
| 16 | Możliwość wymiany głowic bez konieczności wyłączania urządzenia | TAK | TAK/NIE* |  |
| 17 | Możliwość nagrywania sekwencji wideo | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |  |
|  | Skanowanie mechaniczne |  |  |  |
| 18 | Tryby wyświetlania obrazu: B mode | TAK | TAK/NIE* |  |
| 19 | Skanowanie radialne | TAK | TAK/NIE* |  |
| 20 | Częstotliwości skanowania: C5, C7.5, C12, C20, 7.5, 12, 20 MHz | TAK | TAK/NIE* |  |
| 21 | Zakresy wyświetlania: 2,3,4,6,9,12cm | TAK | TAK/NIE* |  |
| 22 | Obszar wyświetlanego obrazu: pełen okrąg, część dolna, część górna, przewijanie | TAK | TAK/NIE* |  |
| 23 | Pamięć obrazów: min. 160 klatek | TAK | TAK/NIE* |  |
| 24 | Funkcja podglądu dynamicznego | TAK | TAK/NIE* |  |
| 25 | Funkcja przetwarzania obrazu: - Wzmocnienie: 20 ustawień, regulowane - Kontrast: 8 ustawień, regulowane - Funkcja częściowego wzmacniania/tłumienia części obrazu ultrasonograficznego | TAK | TAK/NIE* |  |
|  | Skanowanie elektroniczne |  |  |  |
| 26 | Tryby wyświetlania obrazu: B mode, Kolor Doppler, Power Doppler | TAK | TAK/NIE* |  |
| 27 | skanowanie radialne, skanowanie w zakrzywionej macierzy liniowej | TAK | TAK/NIE* |  |
| 28 | Częstotliwości skanowania: 5MHz, 6MHz, 7,5MHz, 10MHz, 12MHz | TAK | TAK/NIE* |  |
| 29 | Zakresy wyświetlania: 2,3,4,5,6,7,8,9,12cm | TAK | TAK/NIE* |  |
| 30 | Obszar wyświetlanego obrazu: - Skanowanie radialne: pełen okrąg, część dolna, część górna, przewijanie - Skanowanie w zakrzywionej macierzy liniowej: wypukły | TAK | TAK/NIE* |  |
| 31 | Pamięć obrazów: do 600 klatek | TAK | TAK/NIE* |  |
| 32 | Funkcja podglądu filmu | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |  |
| 33 | Funkcja przetwarzania obrazu: - Wzmocnienie: 20 ustawień, regulowane - Kontrast: 8 ustawień - regulowanych - Funkcja częściowego wzmacniania/tłumienia części obrazu ultrasonograficznego | TAK | TAK/NIE* |  |
| 34 | Zapisywanie obrazów na dysku twardym aparatu ultrasonograficznego | TAK | TAK/NIE* |  |
| 35 | Możliwość podłączenia pamięci flash | TAK | TAK/NIE* |  |
| 36 | Możliwość współdziałania z zewnętrznymi urządzeniami rejestrującymi: wideodrukarka, magnetowid | TAK | TAK/NIE* |  |
| 37 | Możliwość sterowania zewnętrznymi urządzeniami rejestrującymi za pomocą przycisku nożnego | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |  |
| V. | WIDEOGASTROSKOP USG |  |  |  |
| 1 | Kamera video CCD kolor | TAK | TAK/NIE* |  |
| 2 | Możliwość współpracy z funkcją wąskiego pasma światła realizowaną przez fizyczne wycięcie koloru czerwonego z widma światła widzialnego poprzez umieszczenie filtra optycznego w źródle światła halogen lub ksenon | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |  |
| 3 | Średnica wziernika maksymalnie 12,6 mm | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 4 | Średnica końcówki wziernika Maksymalnie 14,6mm | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 5 | Kanał roboczy minimum 3,7 mm | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 6 | Odchylenie końcówki: Góra / dół : minimum 130st/ 90st. Prawo / lewo: minimum 90st / 90st. | TAK | TAK/NIE* |  |
| 7 | Długość robocza sondy minimum 1250 mm | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 8 | Pole widzenia minimum 100st. | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 9 | Zakres skanowania minimum 180st. | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 10 | Optyka skośna 55st. | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 11 | Głębia ostrości minimum 3-100 mm | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 12 | Częstotliwość skanowania minimum 5 / 6 / 7,5 / 10 / 12MHz | TAK | TAK/NIE* |  |
| 13 | Potwierdzenie producenta gastroskopu ultrasonograficznego o pełnej kompatybilności z oferowanym aparatem USG | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |  |
| 14 | Pełna kompatybilność z posiadaną przez pracownie myjnią typu: ETD3 | TAK | TAK/NIE* |  |
| 15 | Na wyposażeniu: a) min. 5 sztuk jednorazowych igieł do biopsji aspiracyjnej pod kontrola aparatu endoultrasonograficznego (EUS-FNA): - długość robocza narzędzia min. 1400mm, regulowana w zakresie stopnia wysunięcia osłonki miedzy 1350mm-1410mm - maksymalna długość wysunięcia ostrza igły 80mm (cały zakres 0-80mm), średnica ostrza igły 22G, - maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,85mm, - minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm, - na końcu dystalnym igły otworki, które wzmacniają echogeniczność igły, - wewnątrz narzędzia wyjmowany nitinolowy ostry mandryn zapewniający stała drożność igły, - Narzędzie powinno posiadać blokadę stopnia wysunięcia igły z osłonki (pokrętło) oraz blokadę wysunięcia osłonki (pokrętło) w zakresie 0-55mm, - na części sterującej wymagana skala pozwalająca określić stopień wysunięcia igły oraz oddzielna skala pozwalająca określić stopień wysunięcia osłonki, - znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki, - igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania ultradźwiękowego jest równoległy do kierunku wprowadzania, - metalowe złącze typu luer lock, które umożliwia stabilne zamocowanie igły na endoskopie, oraz: 5 sztuk jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia strzykawek do pobierania biopsji Medalion z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml b) min. 5 sztuk igieł aspiracyjnych jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG: - Igła o średnicy 22G, końcówka igły wykonana nitynolu, ostrze igły typu Menghini, doskonała widoczność w obrazie USG, - Mandryn zaokrąglony, wykonany z nitynolu, - Regulowana osłona od 0 do 5cm, - Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu, - Długość narzędzia: 1400mm, - Długość igły 80mm, - śr. kanału roboczego: 2,8mm, - w zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający, | TAK | TAK/NIE* |  |
| VI. | SYSTEM DO ARCHIWIZACJI OPISYWANIA BADAŃ ENDOSKOPOWYCH |  |  |  |
| 1 | Interfejs programu w języku polskim | TAK | TAK/NIE* |  |
| 2 | Możliwość konfiguracji poziomu dostępu każdego użytkownika | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |  |
| 3 | Terminarz do prowadzenia zapisów badań | TAK | TAK/NIE* |  |
| 4 | Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania na nośnik CD/DVD | TAK | TAK/NIE* |  |
| 5 | Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur., nr księgi głównej | TAK | TAK/NIE* |  |
| 6 | Rejestracja obrazów oraz sekwencji wideo sterowanych bezpośrednio z głowicy wideoendoskopu w czasie rzeczywistym | TAK | TAK/NIE* |  |
| 7 | Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |  |
| 8 | Edycja zdjęć oraz obróbka materiału wideo | TAK | TAK/NIE* |  |
| 9 | Funkcja eksportowania oraz importowania zdjęć w znanych formatach: BMP, JPG, PNG | TAK | TAK/NIE* |  |
| 10 | Funkcja eksportowania oraz importowania filmów w znanych formatach: AVI, MPG2, | TAK | TAK/NIE* |  |
| 11 | Funkcja nagrywania notatek głosowych | TAK | TAK/NIE* |  |
| 12 | Zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca zrobienia zdjęcia oraz pobrania wycinków | TAK | TAK/NIE* |  |
| 13 | Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop | TAK | TAK/NIE* |  |
| 14 | Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: -edycji -wyborem procedur do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia -Wyborem zdjęć zarejestrowanych podczas badania -wyborem kodów i procedur miedzy innymi: ICD10, ICD9 | TAK | TAK/NIE* |  |
| 15 | Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach: PDF, TXT | TAK | TAK/NIE* |  |
| 16 | Tworzenie raportów z badań w oparciu o terminologię MST w języku Polskim | TAK | TAK/NIE* |  |
| 17 | Zestawienie statystyczne rodzajów badań ,ilości schorzeń, liczenie kosztów badań, instytucji kierujących | TAK | TAK/NIE* |  |
| VII. | STACJA ROBOCZA DO SYSTEMU |  |  |  |
| - 3 | Pamięć RAM: min. 4 GB | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| - 4 | Dysk Twardy: min. 500 GB | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| - 5 | Nagrywarka DVD+/ -RW | TAK | TAK/NIE* |  |
| - 6 | Mysz | TAK | TAK/NIE* |  |
| - 7 | Klawiatura | TAK | TAK/NIE* |  |
| - 8 | Zainstalowany system operacyjny 64-bitowy, interfejs systemu w języku polskim, z licencją dożywotnią, umożliwiający pracę na aplikacji dostarczonej od producenta aparatu | TAK | TAK/NIE* |  |
| - 9 | Karta do przechwytywania obrazu | TAK | TAK/NIE* |  |
| - 10 | Obudowa mini – tower | TAK | TAK/NIE* |  |
| - 11 | Monitor LCD: min. 21,5” | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| - 12 | Drukarka Laserowa | TAK | TAK/NIE* |  |
| VIII. | SSAK ENDOSKOPOWY |  |  |  |
| 1 | Wytwarzana próżnia nominalna: min. 95 kPa | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 2 | Wskaźnik próżni | TAK | TAK/NIE* |  |
| 3 | Regulowana siła ssania manualna: pokrętło | TAK | TAK/NIE* |  |
| 4 | System pływakowy antyprzepełnieniowy | TAK | TAK/NIE* |  |
| 5 | Regulacja siły ssania zaprogramowana w trzech poziomach: (40 l/min, 50 l/min oraz 60 l/min) | TAK | TAK/NIE* |  |
| 6 | Wielorazowa butla autoklawowalna o pojemności: min. 2L | TAK | TAK/NIE* |  |
| 7 | Filtr mikrobiologiczny | TAK | TAK/NIE* |  |
| 8 | Możliwość współpracy z pojemnikami jednorazowymi | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |  |
| 9 | Waga: max. 9,3 kg | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 10 | Wymiary: Wysokość: 210 mm (± 10mm) Szerokość: 305 mm (± 10mm) Głębokość: 375 mm (± 10mm) | TAK | TAK/NIE* |  |
| IX. | POMPA WODNA DO PŁUKANIA POLA OPERACYJNEGO |  |  |  |
| 1 | Pełna kompatybilność z posiadanym przez pracownię procesorem wideo (CV-180), możliwość zaprogramowania obsługi urządzenia na przycisk funkcyjny endoskopu | TAK | TAK/NIE* |  |
| 2 | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |  |
| 3 | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu, stopniową w pełnym zakresie - kontrolowaną mikroprocesorowo | TAK | TAK/NIE* |  |
| 4 | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | TAK | TAK/NIE* |  |
| 5 | Zbiornik płynu - min. 2 litr (autoklawowalny) | TAK | TAK/NIE* |  |
| 6 | Wyświetlacz LED wskazujący aktualną moc pompy | TAK | TAK/NIE* |  |
| 7 | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym | TAK | TAK/NIE* |  |
| X. | DIATERMIA ENDOSKOPOWA Z PRZYSTAWKĄ ARGONOWĄ |  |  |  |
| 1 | Zestaw do elektrochirurgii mono- i bipolarnej | TAK | TAK/NIE* |  |
| 2 | Zestaw złożony z diatermii oraz przystawki argonowej. | TAK | TAK/NIE* |  |
| 3 | Możliwość dalszej rozbudowy zestawu o przystawkę zasilaną z poziomu diatermii, umożliwiającą wykonywanie zabiegów typu ESD za pomocą jałowego płynu podawanego pod wcześniej ustawionym ciśnienie do min. 30 bar. Przystawka powinna mieć możliwość umieszczenia na jednym wózku z diatermią oraz podłączenia końcówek do preparowania jałowym strumieniem wody i prądem | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |  |
| 4 | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów połączone z automatycznym ustawieniem parametrów pracy | TAK | TAK/NIE* |  |
| 5 | Moc cięcia monopolarnego min. 200W | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 6 | Możliwość regulacji stopnia hemostazy przy cieciu – min.7 poziomów | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 7 | Tryby koagulacji min 2: łagodna, forsowna o mocy min 120W | TAK | TAK/NIE* Podać (dotyczy forsownej) …….….. |  |
| 8 | Możliwość regulacji głębokości koagulacji monopolarnej – min. po 2 różne efekty dla każdego trybu koagulacji. | TAK | TAK/NIE* |  |
| 9 | Regulacja ograniczenia mocy ciecia oraz koagulacji z krokiem 1W w całym zakresie pracy diatermii | TAK | TAK/NIE* |  |
| 10 | Ilość gniazd przyłączeniowych wymiennych: monopolarne/uniwersalne – min. 1 bipolarne – min. 1 bierne – min. 1 - Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów) - Aparat powinien posiadać gniazdo neutralne uniwersalne pozwalające na podłączenie kabli z wtyczką 1 pinową oraz 2 pinową | TAK | TAK/NIE* |  |
| 11 | Zakres regulacji przepływu argonu od 0,1 do 8 l/min z krokiem co 0,1 l/min | TAK | TAK/NIE* |  |
| 12 | Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegające na automatycznym doborze parametrów mocy, prądów cięcia monopolarnego i koagulacji łagodnej – parametrów dobranych optymalnie do rodzaju zabiegu i instrumentu | TAK | TAK/NIE* |  |
| 13 | Regulacja czasu pomiędzy impulsami cięcia w programach do polipektomii i sfinkterotomii | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |  |
| 14 | Możliwość przyłączenia dwóch włączników nożnych – oddzielnie dla funkcji monopolarnych i bipolarnych | TAK | TAK/NIE* |  |
| XI | INSUFLATOR CO2 |  |  |  |
| 1 | Insuflator przystosowany do zamontowania na wózku endoskopowym | TAK | TAK/NIE* |  |
| 2 | Zasilanie insuflatora ze źródła CO2 o ciśnieniu min. 350kPa | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 3 | Maksymalne ciśnienie podawanego gazu min. 45 kPa | TAK | TAK/NIE* Podać …….. |  |
| 4 | Minimum 3 stopniowa regulacja czasu podawania gazu | TAK | TAK/NIE* |  |
| XII. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | Elektroda neutralna dzielona, bezkierunkowa jednorazowego użytku z oddzielnym pierścieniem ekwipotencjalnym – 50szt. | TAK | TAK/NIE* |  |
| 2 | Kabel do elektrod jednorazowych – min. 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |  |
| 3 | Kabel przyłączeniowy do elastycznych sond APC – min. 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |  |
| 4 | Sonda argonowa z systemem rozpoznawania sondy przez aparat do koagulacji, Ø 2,3 mm, długość 2,2 mm, wypływ strumienia plazmy czołowy- min. 1szt | TAK | TAK/NIE* |  |
| 5 | Wózek z miejscem na diatermię, przystawkę argonową oraz 2 butle argonowe. Wózek musi umożliwiając domontowanie w przyszłości przystawki do ESD – min. 1szt. | TAK | TAK/NIE* |  |
| 6 | Włącznik nożny podwójny – min. 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |  |
| 7 | Włącznik nożny pojedynczy – min. 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |  |
| 8 | Kabel monopolarny przyłączeniowy do instrumentów endoskopowych (pętli ) dł.4m – min. 2szt. | TAK | TAK/NIE* |  |
| XIII. | INNE |  |  |  |
| 1 | Gwarancja na cały system | zgodnie z zadeklarowanym w formularzu ofertowym okresem |  |  |
| 2 | Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt.) oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK | TAK/NIE* |  |
| 3 | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta | TAK | TAK/NIE* |  |
| 4 | Przeprowadzenie dwóch bezpłatnych szkoleń z zakresu medycznego zastosowania zestawu w ośrodku referencyjnym lub przyjazd osoby szkolącej do placówki Zamawiającego w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu aplikacji medycznej oferowanego zestawu wraz z pokazem zabiegów na oferowanym zestawie | TAK | TAK/NIE* |  |
| 5 | Cały system fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2016 | TAK | TAK/NIE* |  |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji gdzie zostało zaznaczone iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” w pozycjach TAK/NIE* podać …..” w polu „podać …..” wystarczy podać wartość parametru np. kiedy Zmawiający określa w kolumnie „Opis parametru, funkcji” -  Rozdzielczość min: 1920 x 1200p Wykonawca może wpisać tylko  konkretną  rozdzielczość, bez konieczności dodatkowego opisywania parametru.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy