DZP/381/105A/2020                                                                                       zmodyfikowany Załącznik nr  4

Pakiet 1 – Kolumna endoskopowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

KOLUMNA ENDOSKOPOWA

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Odpowiedź Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Kolumna endoskopowa- 1 zestaw |  |  |  |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia, producent | TAK |  |  | Zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym |
| II. | Wózek |  |  |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą min. dwóch kół | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Wieszak na dwa endoskopy | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Mocowanie obrotowe monitora z możliwością ruchu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej na wysięgniku umożliwiającym usytuowanie monitora ponad górną półką wózka | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Półką na butlę CO2 | TAK |  |  | TAK/NIE* |
| III. | Procesor wizyjny i źródło światła |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w systemie UHD 4K | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Współpraca z posiadanymi endoskopami typu: GIF-HQ190, GIF-H190, CF-H190L, GIF-Q180, GIF-N180 | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Główne wyjście sygnału wideo 4K: 12G-SDI | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Zoom elektroniczny | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego np. RTG, USG, | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Funkcja obrazowania tkanki w wąskich pasmach światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego i uzyskiwana poprzez wycinanie pasma światła czerwonego z widma światła emitowanego. | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Obrazowanie w trybie auto-fluorescencji | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i miejsc krwawienia | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Wymienna pamięć typu pendrive do zapisywania zdjęć, ustawień użytkownika itp. | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Zintegrowane źródło światła z technologią min. 4 LED | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Wejścia cyfrowe min.: 3G-SDI (Zamawiający dopuszcza „Wejście cyfrowe min.: HD-SDI.”) | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Wyjścia cyfrowe min: 3G-SDI | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Podłączenia urządzenia zewnętrznego o wysokiej rozdzielczości poprzez min. jedno wejście HD-SDI | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Funkcja poprawy obrazu standardowego do rozdzielczości: UHD (Zamawiający dopuszcza „Funkcję obrazowania w rozdzielczości UHD 4K”) | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Obsługa trybów obrazowania: 16:9, 4:3 | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Dotykowy panel sterujący | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Regulacja jasności panelu sterującego min 10. stopniowa | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zaprogramowania trybów pracy przesłony ( automatyczna, średnia, szczytowa ) | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza | .TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta min.: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zapisu ustawień dla co najmniej 20 użytkowników | TAK |  |  | TAK/NIE* |
| V. | Monitor medyczny |  |  |  |  |
|  | - Przekątna ekranu min.: 31,5 ” | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | - Technologia panelu min.: LCD TFT z aktywną matrycą | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | - Rozdzielczość min.: 3840 × 2160 | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | - Proporcje ekranu min.: 16:9 | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Kąt widzenia min.: 178° | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | - Kontrast min.: 1000:1 | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | - Wejścia sygnału 4K min: 12G-SDI | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | - Wyjścia sygnału 4K min: 12G-SDI | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | - Wejścia sygnału min: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Wzmocnienie obrazu struktur i koloru | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. | TAK |  |  | TAK/NIE* |
| VI. | Pompa wodna do płukania pola operacyjnego |  |  |  |  |
|  | Kompatybilna z oferowanym systemem | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu, stopniową w pełnym zakresie - kontrolowaną mikroprocesorowo | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Zbiornik płynu - min. 2 litr (autoklawowalny) | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlacz LED wskazujący aktualną moc pompy | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym | TAK |  |  | TAK/NIE* |
| VII. | Ssak endoskopowy |  |  |  |  |
|  | Próżnia nominalna: min.95 kpa | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Wskaźnik próżni | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Regulowana siła ssania manualna | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | System pływakowy antyprzepełnieniowy | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Regulacja siły ssania zaprogramowana w min. trzech poziomach: (40 l/min, 50 l/min oraz 60 l/min) | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Wielorazowa butla autoklawowalna o pojemności: min. 2 litry | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Filtr mikrobiologiczny | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zastosowania pojemników jednorazowych | TAK |  |  | TAK/NIE* |
| VIII | Insuflator CO2 |  |  |  |  |
|  | Zasilanie insuflatora ze źródeł CO2 o ciśnieniu min.: 350 kPa | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Ciśnienie podawania gazu CO2 min.: 45 kPa | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Przełącznik wyboru źródła zasilania gazu butla / centralna instalacja gazowa | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Wskaźnik słupkowy ciśnienia podawanego gazu CO2 (Zamawiający dopuszcza „Wskaźnik diodowy ciśnienia podawanego gazu CO2”) | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Sygnalizacja sygnałem dźwiękowym i wizualnym przekroczenia wartości minimalnej ciśnienia podawanego gazu CO2 | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Przycisk na panelu uruchamiający/zatrzymujący podawanie gazu CO2 | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Dren do insuflacji wysokiego przepływu | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Przewód wysokociśnieniowy do połączenia insuflatora ze źródłem CO2 | TAK |  |  | TAK/NIE* |
| IX | Wideogastroskop diagnostyczno-zabiegowy 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym sprzętem w zestawie | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Średnica kanału roboczego min.: 2,8 mm | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max: 10,0mm | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej max.: 10,0 mm | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Kąt obserwacji: min. 140° | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Głębia ostrości w min. dwóch zakresach: tryb normalny min: 3 - 100 mm tryb bliski min.: 1,5 – 5,5 mm | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: a) w górę min.: 210° b) w dół min.: 90° c) w prawo/lewo min.: 100°/100° | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Funkcja obrazowania tkanki w wąskich pasmach światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego i uzyskiwana poprzez wycinanie pasma światła czerwonego z widma światła emitowanego | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający: - informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego - schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Programowalne przyciski endoskopowe min 4. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. min. Zamrożenia obrazu , przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, wyboru wielkości obrazu, sterowanie pompą wodną | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Długość robocza min.: 1030 mm | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Wodoodporne jednostopniowe złącze elektryczne endoskopu bez konieczności stosowania dodatkowych elementów zabezpieczających | TAK |  |  | TAK/NIE* |
| X. | Wideokolonoskop diagnostyczno-zabiegowy |  |  |  |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym wideoprocesorem oraz posiadanym przez Zamawiającego procesorem i źródłem świtała typu: CV-190 i CLV-190 | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Średnica kanału roboczego min: 3,7 mm | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max: 13,0 mm | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Kąt obserwacji min: 170 | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Głębia ostrości: tryb normalny min: 5 - 100 mm tryb bliski min.: 2 – 6 mm | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Min. cztery programowalne przyciski na głowicy endoskopu. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. np. zamrożenia obrazu , przysłony irysowej , wyostrzenia obrazu , wyboru wielkości obrazu , zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne (komputer PC) | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Możliwość płynnej regulacji sztywności sondy w trakcie badania | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Zagięcia końcówki min.: góra/dół:180/180 i lewo/prawo: 160/160 | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Funkcja identyfikacja endoskopu przez procesor | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający: - informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego - schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Długość robocza min.: 1680 mm | TAK |  |  | TAK/NIE* |
| XI. | Wideoduodenoskop |  |  |  |  |
|  | Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego sprzętem typu: CV-180 (procesor), CLV-180 (źródło światła) | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Średnica kanału roboczego min: 4,2 mm | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max: 12,0 mm | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Kąt obserwacji min.: 100 ° | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Głębia ostrości min.: od 5 do 60 mm | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Kąt obserwacji w tył min.: 5 ° | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Zakres wychyleń sondy wziernikowej: Góra min. -120 ° Dół min. - 90 ° Prawo min. -105 ° Lewo min. - 90 ° | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Mechanizm podwójnego blokowania prowadnicy poprzez dźwignię elewatora | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Funkcja identyfikacji przez procesor | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Min. cztery programowalne przyciski funkcji w głowicy, uruchamiające dostępne funkcje procesora oraz sterowanie urządzeniami peryferyjnymi | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający : - informacje o typie i numerze seryjnym videoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego - schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |  | TAK/NIE* |
| XII. | Wideoentroskop |  |  |  |  |
|  | Aparat kompatybilny z oferowanym zestawem | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Średnica kanału roboczego min: 2,8 mm | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max: 9,2 mm | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Kąt obserwacji min.: 140 ° | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Głębia ostrości min.: 3-100mm | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Długość sondy min.: 2000 mm | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Kąty zagięcia końcówki min.: góra/dół: 180°/180° prawo/lewo: 160°/160° | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Materiał końcówki tuby enteroskopowej widoczny w fluoroskopii | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Min. cztery programowalne przyciski funkcji w głowicy, uruchamiające dostępne funkcje procesora oraz sterowanie urządzeniami peryferyjnymi | TAK |  |  | TAK/NIE* |
|  | Na wyposażeniu kompatybilny system do sterowania balonem oraz dwie jednorazowe tuby z balonem kompatybilne z oferowanym aparatem | TAK |  |  | TAK/NIE* |
| XII. | INNE |  |  |  |  |
|  | Instalacja systemu, konfiguracja, szkolenie personelu | TAK |  | TAK/NIE* |  |
|  | Aktualizacja do najnowszych dostępnych wersji oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji | TAK |  | TAK/NIE* |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywany rok produkcji nie wcześniej niż: 2020 | TAK |  | TAK/NIE* |  |

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.