DZP.381.49A.2021

PAKIET 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia

Egzoszkielet

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2021 | TAK/NIE* |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie elektryczne: prąd zmienny 230V 50/60 Hz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Egzoszkielet modułowy zbudowany z elementu miednicy, 2 elementów ud o regulowanej długości, min. 3 par dynamicznych ortez AFO (stopa, staw skokowy i podudzie) połączonych z elementami podudzia | TAK | TAK/NIE* |
|  | Waga egzoszkieletu maks. 20 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sterowanie parametrami chodu za pomocą bezprzewodowego urządzenia przenośnego typu smarthphone lub tablet - komunikacja bluetooth | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oprogramowanie umożliwiające indywidualne dostosowanie parametrów chodu pacjenta tj. długość kroku, kadencja, symetria chodu oraz prowadzenie raportów z przeprowadzonych sesji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dostosowanie parametrów na elementach egzoszkieletu w zakresie: - Szerokość biodra: min. 35 - 40 cm - Długość uda: min. 40-46 cm - Długość podudzia: min. 45-55 cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalna waga pacjenta min. 100 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres spastyczności: do 3 wg. skali Ashwortha | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie akumulatorem Li-Ion | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wzrost pacjenta min. 155-191 cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Feedback dla pacjenta w postaci wibracji i kolorowych diod LED | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stacja do ładowania egzoszkieletu w zestawie | TAK | TAK/NIE* |
|  | W zestawie chodzik do stabilizacji pacjenta oraz kule ortopedyczne | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oprogramowanie do terapii prowadzonej przez pacjenta (generowanie wzorca chodu przez pacjenta z modułem inicjowania ruchu przez pacjenta) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość dostosowania parametrów wzorca ruch (w tym poziomu wspomagania egzoszkieletu) w sposób symetryczny i asymetryczny | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość chodu w egzoszkielecie na zewnątrz budynku (po trawie i powierzchni utwardzonej) | TAK | TAK/NIE* |
|  | W zestawie pokrowiec transportowy wyposażony w elementy piankowe | TAK | TAK/NIE* |

*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ LUB WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ

UWAGI:

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.