Załącznik nr 2

DOTYCZY: Usługa dostępu do Internetu.

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegóły zamówienia:

- Punkt styku pomiędzy urządzeniami Wykonawcy i Zamawiającego zlokalizowany jest w budynku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Ceglana 35, Katowice. Styk ten jest granicą odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność funkcjonowania połączeń.

- Dostęp do Internetu o przepływności minimum 10 000 Mbps. Przez 1 Mbps rozumie się przepustowość 1000*1000*1bps dla kanału podkładowego połączenia. Wszystkie nagłówki ramek Ethernet włącznie z etykietami protokołu 802.1Q oraz nagłówkami enkapsulacji w kanale podkładowym zalicza się do danych przesyłanych w gwarantowanym paśmie.

- Czas dostępu do połączeń nielimitowany zarówno pod względem długości sesji jak i pory.

- Możliwość uzyskania klas adresowych IP będących w gestii Wykonawcy. Numery IP, minimum 16 na każdy punkt styku, przyznane z puli Wykonawcy stanowią jego własność i nie będą wykorzystywane przez Zamawiającego po wygaśnięciu  umowy. Zamawiający nie będzie udostępniać uzyskanych adresów osobom trzecim.

- Wykonawca dostarczy oraz skonfiguruje wszystkie urządzenia niezbędne do uzyskania połączenia z Internetem i świadczenia usługi dostępu do Internetu oraz zagwarantuje połączenie trasą światłowodową do punktu styku Zamawiającego bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy moduł SFP+ w pełni kompatybilny z urządzeniem Huawei S6730-H będącym po stronie styku Zamawiającego lub w przypadku braku takiej możliwości dostarczy moduł SFP (S) w pełni kompatybilny z urządzeniem HPE 2920 (J9729A) celem uzyskania połączenia z Internetem i świadczenia usługi o dostępie do Internetu

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie musiał wykonać nową instalację światłowodową w budynkach Zamawiającego zobowiązany jest  aby wszystkie przepusty przez stropy oraz przepusty przez ściany w przypadku przejść pomiędzy strefami pożarowymi zabezpieczyć stosując materiał ognioodporny (np. masa uszczelniająca o odpowiedniej odporności ogniowej). Natomiast celem zakończenia instalacji we wskazanej serwerowni Zamawiającego (lokalizacji punktu styku) Wykonawca zabezpieczy wejście do serwerowni stosując materiał ognioodporny (np. masa uszczelniająca o odpowiedniej odporności ogniowej – serwerownia Zamawiającego wyposażona jest w system gaszenia gazem). Wykonawca po wykonaniu instalacji wykona/zleci na swój koszt wykonanie testów szczelności pomieszczenia serwerowni oraz dostarczy Zamawiającemu wyniki testu w formie pisemnej.

- Wszelkie prace związane z położeniem trasy światłowodowej na trenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Działem Inwestycji i Obsługi Technicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę dostępu do Internetu w oparciu o łącze abonenckie zrealizowane w technologii światłowodowej, na całym przebiegu aż do punktów wymiany ruchu z innymi operatorami.

- Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę dostępu do Internetu w oparciu o łącze, które na przebiegu od styku z Zamawiającym do szkieletu sieci Wykonawcy jest zrealizowane z przepustowością nie mniejszą niż styk abonenta.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać własne punkty wymiany ruchu z większymi operatorami krajowymi.