DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

KONSTRUKCJA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Podstawa opracowania

- Inwestor

- Przedmiot i zakres opracowania

- Opis budowy

- Warunki gruntowe

- Przyjęte obciążenia użytkowe

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

- Elementy konstrukcyjne

- Pielęgnacja i dojrzewanie betonu

- Zastosowane podstawowe materiały

- Uwagi ogólne

II. 	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| # K/A/01 | ODDZIAŁ B UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH | 1:50 1:250 |
| --- | --- | --- |

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.	Zlecenie Inwestora.

1.2.	Projekt architektoniczny

1.3.		Polskie normy:

Podstawowe obciążenia stałe działające na konstrukcję przyjęto na podstawie PN-B.

1.4.	Aktualnie obowiązujące rozporządzenia.

2. INWESTOR

Uniwesyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwesytetu Medycznego

Ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przebudowa I piętra budynku Kliniki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM w ramach modernizacji Oddziału Okulistyki Dziecięcej.

Opracowanie obejmuje:

- Projekt konstrukcyjny

4. OPIS BUDOWY:

Zgodnie z projektem architektonicznym planowana jest przebudowa oddziału budynku zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Ceglanej 35.

Zakres:

- Wyburzenia ścian istniejących,

- Wykonanie otworów, wstawienie nadproży w ścianach istniejących,

- Wykonanie nowych ścian, wstawienie nadproży.

5. WARUNKI GRUNTOWE:

5.1. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia:

W oparciu o „Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” – określone w opinii geotechnicznej warunki zaliczamy do prostych warunków gruntowych.

5.2. Zaliczenie obiektu do kategorii geotechnicznej:

Projektowany obiekt, ze względu na parametry gruntu występującego w rozpatrywanym obszarze, zaliczyć należy do drugiej kategorii geotechnicznej, która obejmuje obiekty w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

5.3. Wnioski i zalecenia:

Nie przewiduje się zwiększenia obciążenia na fundamenty ze względu, iż nie wystąpi zmiana sposobu użytkowania. Dodatkowo nastąpiła konsolidacja gruntów co wpłynęło na zwiększenie jego nośności.

6. PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA UŻYTKOWE:

Obciążenie wiatrem:					I strefa.

Obciążenie śniegiem:					II strefa.

Obciążenie użytkowe stropów:				5,0 kN/m2

7. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE:

Budynek

Ściany murowane:

Wszystkie ściany działowe wewnętrzne, osłonowe zaprojektowano jako murowane z pustaka PGS grubości 24 cm, na zaprawie cementowo – wapiennej klasy M5. Ściany działowe zaprojektowano z pustaka PGS 12 cm,  na zaprawie cementowo – wapiennej klasy M5.

Nadproża prefabrykowane:

W nowych otworach zaprojektowano prefabrykowane nadproża ceramiczne o szerokości 11,5 cm i wysokości 7,1 cm.

Nadproża stalowe:

W wykuwanych otworach ścian nośnych zaprojektowano nadproża z dwóch ceowników ze stali ST3S, skręconych ze sobą śrubami M12 klasy 8.8 co 50cm.

SPOSÓB WSTAWIANIA NADPROZY W ŚCIANACH:

- Stropy w sąsiedztwie wykuwanych otworów należy maksymalnie odciążyć.

- Dla stropów powyżej należy wykonać tymczasowe podpory zastępcze w postaci podparcia liniowego stropu na odcinku równym wyburzanej ścianie, równolegle do niej w odległości max 25cm od niej.

- Wykonać bruzdę w ścianach na poduszkę żelbetową C12/15 (B15) min. 10 cm.

- Po wykonaniu podparcia tymczasowego obu stropów wykonać bruzdę na głębokość i wysokość belki.

- Po osadzeniu belki wykonać bruzdę po drugiej stronie ściany na wysokość i głębokość drugiej belki.

- Po osadzeniu belek skręcić je śrubami M12.

- Belki należy podklinować do stropu, a szczeliny wypełnić zaprawą niskoskurczową.

- Po osadzeniu i skręceniu elementów można rozkuć ścianę na żądany wymiar.

- Elementy stalowe zabezpiecz p.poż poprzez malowanie farbami pęczniejącymi do wymaganej odporności.

9. PIELĘGNACJA I DOJRZEWANIE BETONU

W okresie pielęgnacji betonu należy:

– chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku;

– utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich;

– polewać woda beton normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach od chwili jego ułożenia;

– przy temperaturze +15oC i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni

co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę;

– przy temperaturze poniżej +5oC betonu nie należy polewać.

10. ZASTOSOWANE  PODSTAWOWE  MATERIAŁY:

Beton C10/12

Stal profilowa St3S

11. UWAGI OGÓLNE

11.1.  Rozpoczęcie prac budowlanych może nastąpić po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, a następnie po uprawomocnieniu się tej decyzji.

11.2.  Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane                     o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, dopuszczone do obrotu                                 i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

11.3.  Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

11.4. Wszelkie prace wyburzeniowe można prowadzić po demontażu sufitów, ścian GK i weryfikacji przez projektanta przyjętego układu nośnego budynku.

Do wykonania przedmiotu zamówienia dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń                      o parametrach równoważnych.

Projekt konstrukcyjny rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym.