OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Modernizacja kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Ceglanej 35 w Katowicach.”

NAZWA i ADRES INWESTORA / ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

tel. centrala: 32 789 40 00, fax.: 32 252 59 55

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

40-952 Katowice, ul. Ceglana 35; k.m. 66 nr dz.115/11;115/13;116/1;117/25;118/1.

OPRACOWAŁA: mgr inż. Aleksandra Kowolik

ZATWIERDZIŁ: inż. Adam Sochacki

DATA OPRACOWANIA: styczeń 2023 r.

1. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV

CPV 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.

CPV 45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ceglanej 35 w Katowicach w celu poprawy parametrów użytkowych                              i technicznych co zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie i możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA: udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa obejmuje zarówno sieć kanalizacji sanitarnej jak i deszczowej jednakże przedmiotem niniejszego postępowania jest jedynie kanalizacja sanitarna. Wszelkie pojawiające się w dokumentacji zapisy związane z kanalizacją deszczową nie powinny być brane pod uwagę przy sporządzaniu oferty. Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót  ma jedynie charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty.

3. Zakres prac.

Zakres sieci kanalizacyjnej przewidzianej do modernizacji zgodnie z dokumentacją projektową z marca 2020 roku:

  - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic DN150- DN400,

  - modernizacja studni kanalizacyjnych,

  - wymiana separatora tłuszczu,

  - modernizacja istniejącej pompowni ścieków obejmująca:

- termomodernizację budynku i komory,

- remont wnętrz budynku i komory,

- instalacje elektryczne,

- instalacje wod-kan wraz z białym montażem,

- wymiana jednego zestawu pompy,

(pozostałe roboty dotyczące przepompowni ścieków ujęte w dokumentacji technicznej zostały wykonane przez Zamawiającego w 2021 roku we własnym zakresie dlatego zakres inwestycji został w przedmiarze robót pomniejszony w stosunku do projektu)

  - odtworzenie uszkodzonych nawierzchni.

4. Dodatkowe wymagania.

- Materiały do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej posiadające odpowiednie certyfikaty oraz znak dopuszczenia do stosowania w budownictwie CE lub B.

- Wszystkie nazwy własne, nazwy handlowe i marki użyte w dokumentacji                               i przedmiarach należy traktować jako określenie standardu i klasy produktu. Zamawiający dopuszcza do zastosowania w ofercie wszelkich ich równoważnych odpowiedników rynkowych o nie gorszych  parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia czy atestami 
w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.

- Po zakończeniu robót Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, atesty, deklaracje zgodności na wszystkie zastosowane materiały oraz konieczne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi i karty gwarancyjne na materiały oraz dokona stosownych badań instalacji  (w tym prób szczelności).

- Prace zewnętrzne na czynnym obiekcie szpitalnym mogą być prowadzone 7 dni        w tygodniu. Wszelkie prace wymagające udziału osób trzecich będą ustalane             z Zamawiającym.

- Po podpisaniu umowy Zamawiający w terminie do 7 dni przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy według podanego wzoru

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany technologii robót w przypadku niemożliwości wykonania zadania w technologii ujętej w projekcie. Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej podanej w ofercie konieczność zastosowania takiej zmiany.

- Przed dokonaniem czynności odbiorowych Wykonawca ma obowiązek weryfikacji i zmierzenia przepustowości urządzeń, co zostanie wskazane                 w protokole odbioru (pomiar np. za pomocą ściekomierza).

- Zagospodarowanie odpadów (wywóz i utylizacja) leży po stronie Wykonawcy.

- Zabezpieczenie wykopów i terenu budowy leży po stronie Wykonawcy.

UWAGA:

Wszystkie prace objęte zakresem niniejszego zamówienia będą prowadzone na czynnym i funkcjonującym obiekcie, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w przewidywanej organizacji placu budowy 
i w harmonogramie poszczególnych robót budowlanych.

5.Część informacyjna.

Załączniki:

- Projekt budowlany,

- Projekt wykonawczy,

- Przedmiar robót,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Dokumentacja geotechniczna.