DZP/381/105A/2018                                                                                      Zmodyfikowany załącznik nr  5 do SIWZ (załącznik nr 3 do umowy)

Dotyczy: Pakietu 1:  Materiały eksploatacyjne do fakoemulsyfikacji zaćmy

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

UDOSTĘPNIONYCH DO KORZYSTANIA APARATÓW

APARAT DO FAKOEMULSYFIKACJI ZAĆMY – 8 szt.

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. | Parametry aparatu |
| --- | --- |
|  | Aparat do wykonywania zabiegów fakoemulsyfikacji zaćmy oraz witrektomii przedniej |
|  | Aparat kompatybilny z materiałami eksploatacyjnymi wskazanymi w pakiecie 1 (załącznik 4 do SIWZ) |
|  | Pompa perystaltyczna |
|  | Regulacja przepływu aspiracyjnego w zakresie min. 0-60ml/min. |
|  | Regulacja podciśnienia w zakresie min. 0-650mmHg |
|  | Przepływ zwrotny - reflux |
|  | Aktywny system płynowy z możliwością ustalenia docelowej wartości ciśnienia w gałce ocznej w czasie zabiegu i możliwość zaprogramowania parametrów dla operatorów |
|  | Głowica z min. 4-kryształowym elementem piezoelastrycznym |
|  | Głowica fakoemulsyfikatora z funkcją ultradźwięków skrętnych lub oscylacji poprzecznych wraz z możliwością niezależnego regulowania ruchów podłużnych i poprzecznych |
|  | Częstotliwość cięcia witrektomu powyżej 3000 cięć/min. |
|  | Możliwość stosowania tipów o średnicy poniżej 0,9mm z łukowatym zagięciem obwodowym nie schodzącym poniżej osi długiego tipa |
|  | Możliwość podłączenia automatycznego systemu do wszczepiania sztucznej soczewki sterowanego z pedału nożnego |
|  | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji |
|  | Tryb pracy Faco-burst |
|  | Diatermia zintegrowana z urządzeniem, ze sterowaniem z przełącznika nożnego |
|  | Wodoszczelny bezprzewodowy przełącznik nożny |
|  | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych |
|  | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania |
|  | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości |
|  | Aparat wykorzystuje oferowane materiały eksploatacyjne |
|  | Rok produkcji – nie starszy niż 2017r. |
|  | Wyposażenie 8 sztuk aparatów: |
|  | Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością pracy oscylacyjnej – 40 szt. |
|  | Kluczyk do odkręcania tipów – 40 szt. (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 16 szt.) |
|  | Komplet końcówek bimanualnych – 40 kompletów |
|  | Pęseta diatermiczna z przewodem – 40 szt. (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 16 szt.) |
|  | Pilot zdalnego sterowania – 8 szt. |
|  | Taca narzędziowa – 8 szt. |
|  | Przełącznik nożny sterujący – 8 szt. |
|  | Pokrowiec – 8 szt. |