OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Modernizacja kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w lokalizacji Medyków 14

Katowice, kwiecień 2021 r.

- Określenie przedmiotu zamówienia.

- Nazwa zamówienia:

Modernizacja kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w lokalizacji Medyków 14

- Adres obiektu:

ul. Medyków 14

40-752 Katowice

- Nazwa i adres zamawiającego:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Medyków 14

40-752 Katowice

- Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.

CPV 45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

- Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja istniejącej kanalizacji przy

ul. Medyków 14 w Katowicach w celu poprawy parametrów użytkowych i technicznych istniejącej sieci kanalizacyjnej, co zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie i możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Część opisowa.

- Zakres prac.

Zakres sieci kanalizacyjnej przewidzianej do modernizacji zgodnie z dok. projektową z marca 2020 roku (stan aktualny na kwiecień 2021r.) :

- Kanalizacja Dn 150 mm PCV/kamionka mm o dł. 118,9 m wykonanie technologią wykładziną CIPP.

- Kanalizacja Dn 150 mm kamionka/PVC o dł. 34,00 m wykonanie metodą wykopu otwartego.

- Kanalizacja Dn 200 mm kamionka o dł. 99,00 m wykonanie technologią wykładziny CIPP.

- Kanalizacja Dn 300 mm kamionka o dł. 140,60 m wykonanie technologią wykładziny CIPP.

- Kanalizacja Dn 300 mm kamionka o dł. 133,50 m wykonanie technologią burstliningu statycznego (krakingu).

- Kanalizacja Dn 300 mm kamionka o dł. 58,00 m wykonanie technologią wykopu otwartego.

- Renowacja studni kanalizacyjnych – 29 szt.

- Nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Katowice – znak pisma KŚ-V.6131.275.2020.AG z dnia 03.02.2021r.

- Dodatkowe wymagania.

- Materiały do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej posiadające odpowiednie certyfikaty oraz znak dopuszczenia do stosowania w budownictwie CE lub B.

- Wszystkie nazwy własne, nazwy handlowe i marki użyte w dokumentacji                               i przedmiarach należy traktować jako określenie standardu i klasy produktu. Zamawiający dopuszcza do zastosowania w ofercie wszelkich ich równoważnych odpowiedników rynkowych o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia czy atestami 
w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.

- Po zakończeniu robót Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, atesty, deklaracje zgodności na wszystkie zastosowane materiały oraz konieczne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi i karty gwarancyjne na materiały oraz dokona stosownych badań instalacji (w tym prób szczelności).

- Prace zewnętrzne na czynnym obiekcie szpitalnym mogą być prowadzone 7 dni w tygodniu, natomiast w budynku szpitala w godz. 7.00-18.00 (oprócz niedziel). Wszelkie prace wymagające udziału osób trzecich będą ustalane z Zamawiającym.

- Po podpisaniu umowy Zamawiający w terminie do 7 dni przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy według podanego wzoru

- Oczekiwany termin realizacji zamówienia: 31.10.2021 r.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany technologii robót w przypadku niemożliwości wykonania w technologii ujętej w projekcie. Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej podanej w ofercie konieczność zastosowania takiej zmiany.

- Zamawiający we własnym zakresie wykonał konieczną wycinkę drzew, stąd zakres inwestycji zostaje pomniejszony o ww. prace w stosunku do dokumentacji projektowej, natomiast Wykonawca wykona konieczne prace polegające na wykarczowaniu terenu po wycince oraz wykonaniu nasadzeń zastępczych.

- Przed przystąpieniem do modernizacji zaprojektowanej kanalizacji należy zweryfikować infrastrukturę znajdującą się na działkach inwestora i rzędne rzeczywiste. Nieczynne odcinki sieci kanalizacyjnej należy zaślepić                        i zdemontować.

- Przed dokonaniem czynności odbiorowych Wykonawca ma obowiązek weryfikacji i zmierzenia przepustowości urządzeń, co zostanie wskazane w protokole odbioru (pomiar np. za pomocą ściekomierza).

- Zagospodarowanie odpadów oraz ich wywóz i utylizacja po stronie Wykonawcy.

- Zabezpieczenie wykopów i terenu budowy po stronie Wykonawcy.

UWAGA:

Wszystkie prace objęte zakresem niniejszego zamówienia będą prowadzone na czynnym i funkcjonującym obiekcie, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w przewidywanej organizacji placu budowy 
i w harmonogramie poszczególnych robót budowlanych.

- Część informacyjna.

- Załączniki:

- Projekt budowlany

- Projekt wykonawczy

- Przedmiar robót

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Dokumentacja geotechniczna

- Dokumentacja dendrologiczna