PYTANIA do Wykonawców								Załącznik nr 1

1. Jakie optymalne rozwiązanie proponujecie państwo w oferowanym

rozwiązaniu dla zobrazowania tętniaków wewnątrzczaszkowych przed i po

leczeniu wewnątrznaczyniowym? W tym, czy zastosowane przez państwa

rozwiązania pozwalają na subtrakcję (tj wykorzystanie maski z fazy

badania bez kontrastu), lub czy ma w tej aplikacji zastosowanie

technika spektralna/dwuenergetyczna.

Jeśli tak, to czy rozwiązanie jest realizowane w oparciu o sam

tomograf czy też serwer aplikacyjny, w szczególności czy możliwe jest

zaimplementowanie protokołu zgodnego z proponowanym rozwiązaniem na

tomografie innego producenta (ewentualna subtrakcja w oparciu o fazę

natywną).

2. Techniki wizualizacji 3D dostępne niezależnie od wybranej aplikacji

klinicznej - proszę wymienić  które z wymienionych są dostępne, tj.

MPR, MPR+MIP, MPR+MinIP, MPR+Avg, VR, 3D MIP, VIP, Weighted MIP,

symulowany X ray, MPR po krzywej zdefiniowanej przez użytkownika, MPR

po automatycznie wysegmentowanym naczyniu - czy tylko w aplikacji

naczyniowej czy w dowolnej?, techniki zawężania pola widzenia do

obszaru zainteresowania w VR i lub 3D MIP, BEZ segmentacji, tj jakie

są oferowane płaszczyzny cięcia - czy wyłącznie względem płaszczyzn

akwizycji czy również względem przeglądającego, zawężanie pola

widzenia do dowolnego prostopadłościanu, prostopadłościanu o podstawie

równoległej do płaszczyzny akwizycji, sferycznie, owalnie, ewentualne

inne?

Czy możliwe jest zdefiniowanie pola widzenia w VR lub 3D MIP w oparciu

o inny zestaw danych niż podlegający renderingowi?

3. Techniki wielu obiektów 3D - czy możliwa jest fuzja kilku obiektów

wraz z ich włączaniem, wyłączaniem, regulowaniem przeźroczystości,

dowolnym ustawieniem kolorów dla poszczególnych wysegmentowanych w

różnych seriach (fazach badania)?  Czy możliwe jest to również dla

kilku *różnych* badań, z użyciem automatycznych i ręcznych technik

zintegrowanej rejestracji obrazu?

Czy możliwe jest wysegmentowanie kilku obiektów z jednej serii (fazy

badania) i niezależne manipulowanie nimi?

4, Badania naczyniowe - czy dostępna jest baza stentów, bądź innych

elementów do użycia wewnątrznaczyniowego i ich "przymierzanie" do

patologii stwierdzonej w naczyniu? Jeśli tak, to jakich stentów, w

jakim zakresie? Czy obejmuje ona stenty używane w patologiach naczyń

OUN?

5. Czy proponowane rozwiązanie do processingu - stacje standalone bądź

serwer aplikacyjny będą w pełni zgodne z używanym obecnie lub w

przeszłości angiografem - tj czy pozwolą na pracę we wszystkich

trybach VR/ 3D MIP w seriach danych uzyskanych za pomocą aparatu

Philips Integris Allura V oraz GE Innova IGS 6? Jeśli tak, to czy

wystarczą do tego surowe dane z rotacji (nie zrekonstruowane) czy też

wymagane są dane zrekonstruowane przez odpowiednią stację angiografu?

6. Modalność SR - raporty strukturalne - czy proponowane przez państwa

rozwiązanie obsługuje modalność SR, jeśli tak to czy pozwala na

definiowanie własnych szablonów dla tej modalności?

7. Integracja z RIS i HIS - w UCK stosowany jest system Alteris oraz

Asseco AMMS. Czy możliwe jest wywołanie badania poprzez

a) komendę XML-RPC

b) link  postaci URI tj

wlasna-nazwa-protokołu://id-pacjenta/id-badania lub podobne

c) inne rozwiązania pozwalające na interację z RIS jak i HIS (w tym

przeglądarka referencyjna możliwa do zintegrowania z HIS poprzez RIS).

wywołanie badania z RIS oraz HIS w przeglądarce diagnostycznej,

poprzez URL, CCOW i inne

d) rozwiązanie dla urządzeń mobilnych

8. System pracy zdalnej - w jaki sposób zostanie zrealizowany zdalny

dostęp do rozwiązania - stacji opisowej, zważywszy na fakt, że w

zakładzie dyżurują lekarze "pod telefonem", którzy wraz z dyżurnym

stacjonarnym podejmują decyzję o ewentualnym leczeniu interwencyjnym?

Czy możliwe jest:

a) rozwiązanie typu zdalny, współdzielony - zsynchronizowany pulpit (VNC?)

b) zapisanie i udostępnienie przesłanie "stanu konsoli", tak aby inny

lekarz mógł kontynuować pracę?

c) wysłanie kluczowych obrazów mailem, bądź w inny sposob przez sieć internet?

Jakie są wymagania dot. sieci w tym rozwiązaniu?

9. Jakie są parametry stołu - udźwig i maksymalny przesuw?

10. Jakie są proponowane skrajne parametry akwizycji jak pitch, czas

obrotu lampy, pokrycie detektora, prąd i napięcie, przesuw stołu,

grubość warstwy?

11. Ile i jakie typy rekonstrukcji są dostępne? Czy możliwe jest

prospektywne zaplanowanie (na poziomie pojedynczego badania, nie

protokolu) kilku - jeśli tak to ilu - dowolnych rekonstrukcji, tj czy

mogą się różnić grubością warstwy, skokiem, FoV, użytym kernelem? czy

mogą się nakładać lub być nieciągłe?

Czy możliwe jest dowolne zrekonstruowanie z surowych danych

retrospektywnie? Czy możliwe jest zrekonstruowanie z surowych danych

bez fizycznej użycia konsoli aparatu, np. z poziomu stacji

opisowej/zdalnego interfejsu tomografu?

12. Jakie proponujecie państwo rozwiązania w kwestii gwarancji? Czy

dostarczycie państwo system zasilania awaryjnego? Jeśli tak, to czy

podlega gwarancji? Jakie są koszty wymiany ogniw w zasilaniu

awaryjnym, i jak często prognozuje się ich wymianę?

13. Czy konsola operatora musi znajdować się w jednym pomieszczeniu z

rekonstruktorem? Czy możliwe jest przeniesienie rekonstruktora do

pomieszczenia technicznego lub serwerowni?

14. Czy gantry jest pochylne? Jeśli tak to w jakim zakresie?

15. Czy stacja opisowa pozwala na synchronizację serii danych a) z

jednego badania z dwoma różnymi pochyłami gantry? b) z różnych badań

wykonanych z pochyłem gantry? Jeśli tak, to automatyczną czy ręczną?

16. Czy możliwe jest wyeksportowanie serii 3D to formatów nie-dicom,

jeśli tak to jakich? np. avi/wmv ale również STL, vtk i inne

17. Czy dostarczacie państwo narzędzie wspomagające ocenę ASPECTS?

Jeśli tak, proszę o adekwatną ulotkę

18. Czy oferujecie państwo automatyczną synchronizację serii TK z

seriami MR? Jeśli tak to dla jakiej anatomii?

19. Czy oprogramowanie pozwala na fuzję obrazów tomograficznych TK z

MR i z innymi modalnościami?

20. Proszę o wykaz (katalog) opcjonalnych pakietów processingowych,

tak abyśmy samodzielnie mogli ocenić ich przydatność na podstawie

odpowiednich ulotek