DZP/381/123B/2020									Zmodyfikowany załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dot. Pakietu 1: Dzierżawa aparatu TK

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa tomografu komputerowego min. 16-to warstwowego przeznaczonego do badania całego ciała zainstalowanego w kontenerze lub w zabudowie modułowej wraz z pełnym wyposażeniem pozwalającym na wykonywanie badań.

- z możliwością podłączenia do systemu PACS Zamawiającego przy czym doprowadzenie przewodów do sieci LAN do kontenerów po stronie Zamawiającego

- kontener  lub zabudowa modułowa muszą umożliwiać wjazd dla pacjentów 
 transportowanych na wózku

- bezkołowa konstrukcja kontenera/modułu

Dzierżawiony tomograf komputerowy winien spełniać wszelkie wymogi określone ustawą z dnia 20 maja 2020  o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2020 poz. 186 z późn. zm), aktach wykonawczych do niej oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Dostawę, instalację oraz uruchomienie kontenerowego lub w zabudowie modułowej   tomografu komputerowego na terenie Zamawiającego, w lokalizacji Ceglana 35, w miejscu wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ wraz z pełnym wyposażeniem pozwalającym na wykonywanie badań.

- Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu obsługi aparatu  w stopniu    umożliwiającym prawidłową eksploatację urządzenia.

- Obsługę serwisową (naprawy , w tym  wymiana części zamiennych dojazd, robocizna) w okresie dzierżawy

- Dezinstalację oraz transport po zakończeniu dzierżawy i wywóz odpadów związanych z dezinstalacją, czyli pozostawienie placu w stanie przed instalacją.

- wykonanie i zainstalowanie zadaszenia i śluzy komunikacyjnej: tj. Wykonanie zabudowy drogi komunikacyjnej do kontenera/modułu TK oraz RTG poprzez montaż ścianek i zadaszenia o powierzchni około 40m2; Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych o nachyleniu do 5% do kontenera/modułu TK; Osadzenie drzwi ewakuacyjnych w zamontowanej zabudowie. Po okresie dzierżawy demontaż zadaszenia i śluzy.

- Ustawienie i wypoziomowanie kontenera/modułu w miejscu docelowym;

- Przyłączenie doprowadzonego przewodu zasilającego do rozdzielni znajdującej się  w kontenerze / module TK;

- Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowych sporządzenie protokołu;

- Uruchomienie urządzenia i przekazanie do eksploatacji;

- Zapewnienie ogrzewania w wykonanej zabudowie;

- Wykonawca jest zobowiązany   stosować materiały bezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego pod względem składu chemicznego, przeznaczenia, zastosowania i oddziaływania na środowisko.

UWAGA: Rzut rozmieszczenia przedmiotu dzierżawy (załącznik nr 8 do SIWZ)  jest poglądowy a Zamawiający dopuszcza umiejscowienie drzwi w innym miejscu.

Opis przedmiotu zamówienia części technicznej po stronie zamawiającego:

- Doprowadzenie przewodów zasilających do dzierżawionych kontenerów/modułów.

- Doprowadzenie przewodów do sieci LAN do kontenerów/modułów.

- Wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej na potrzeby użytkowania kontenerów/modułów.

DZP/381/123B/2020 								Zmodyfikowany załącznik Nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dot. Pakietu2: Dzierżawa aparatu RTG

Przedmiotem zamówienia  jest dzierżawa  ogólnodiagnostycznego aparatu RTG w kontenerze lub zainstalowanego w zabudowie modułowej, spełniającego następujące wymagania:

- aparat RTG cyfrowy lub z ucyfrowieniem w zestawie wraz z pełnym wyposażeniem pozwalającym na wykonywanie badań

- możliwość podłączenia do systemu PACS Zamawiającego przy czym doprowadzenie przewodów do sieci LAN do kontenerów po stronie Zamawiającego.

- kontener/zabudowa modułowa muszą umożliwiać wjazd dla pacjentów transportowanych na wózku

- bezkołowa konstrukcja kontenera/modułu

Dzierżawiony aparat RTG winien spełniać wszelkie wymogi określone ustawą z dnia 20 maja 2020  o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2020 poz. 186 z późn. zm), aktach wykonawczych do niej oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Dostawę, instalację oraz uruchomienie aparatu  na terenie Zamawiającego , w lokalizacji Ceglana 35, w miejscu wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ wraz z pełnym wyposażeniem pozwalającym na wykonywanie badań .

- Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu obsługi   aparatu w stopniu    umożliwiającym prawidłową eksploatację urządzenia.

- Obsługę serwisową (naprawy, w tym  wymiana części zamiennych dojazd, robocizna) w okresie dzierżawy

- Dezinstalację oraz transport po zakończeniu dzierżawy i wywóz odpadów związanych z dezinstalacją, czyli pozostawienie placu w stanie przed instalacją.

- Ustawienie i wypoziomowanie kontenera/modułu w miejscu docelowym;

- Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych o nachyleniu do 5%;

- Przyłączenie doprowadzonego przewodu zasilającego do rozdzielni znajdującej się w kontenerze/module RTG;

- Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowych sporządzenie protokołu;

- Uruchomienie urządzenia i przekazanie do eksploatacji;

- Wykonawca jest zobowiązany   stosować materiały bezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego pod względem składu chemicznego, przeznaczenia, zastosowania i oddziaływania na środowisko.

UWAGA: Rzut rozmieszczenia przedmiotu dzierżawy (załącznik nr 8 do SIWZ)  jest poglądowy a Zamawiający dopuszcza umiejscowienie drzwi w innym miejscu.

Opis przedmiotu zamówienia części technicznej po stronie zamawiającego:

- Doprowadzenie przewodów zasilających do dzierżawionych kontenerów/modułów

- Doprowadzenie przewodów do sieci LAN do kontenerów/modułów.

- Wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej na potrzeby użytkowania kontenerów/modułów.