DZP.381.83A.2022

Zmodyfikowany załącznik nr 4

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(zestawienie parametrów technicznych)

Zestaw endoskopowy do zabiegów w kanale kręgowym

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2022 | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK | TAK/NIE* |
| KAMERA ENDOSKOPOWA 4K - KONTROLER |  |  |  |
|  | Kontroler współpracujący z głowicą kamery opisaną w pkt 16-23 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Konstrukcja sterownika spełniająca funkcjonalność umożliwiającą podłączenie dwóch źródeł obrazu endoskopowego jednocześnie i wyświetlania ich na jednym monitorze | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kontroler wyposażony w min. 2x HDMI (1080p) i 2x HDMI (4k) / 2x 3G-SDI / PIP (3G SDI) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Filtr HDR włączany/wyłączany za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kontroler wyposażony w min. 4 gniazda typu USB umożliwiające połączenie sterownika kamery z kompatybilnymi urządzeniami wielofunkcyjnymi. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sterownik kamery wyposażony w funkcję zapisu wideo i zdjęć poprzez gniazdo USB na dyski zewnętrzne np.: PenDrive. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wprowadzenia danych np. operatora poprzez klawiaturę. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość ustawienia rozdzielczości (4096x2160/60/P) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sterowanie zapisem przy pomocy przycisków głowicy kamery i/lub pilota. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obsługa poprzez przewodowy pilot lub z panelu dotykowego kamery. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Menu w języku polskim | TAK | TAK/NIE* |
|  | Klawiatura do wprowadzania danych pacjenta | TAK | TAK/NIE* |
| GŁOWICA KAMERY ENDOSKOPOWEJ 4K |  |  |  |
|  | Przetwornik obrazu: 3x 1/3" CMOS | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dwa, dwufunkcyjne przyciski na głowicy (4 funkcje) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Głowica kompatybilna z kontrolerem kamery 4K (pkt 4-15) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zmiany obiektywów (minimum 4 różne dostępne obiektywy, w tym obiektyw z zoom o zakresie minimum 13-29 mm). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Długość głowicy (bez kabla) w zakresie 100-105 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obiektyw głowicy kamery z automatycznym zamkiem do okularu optyki zamykającym się po zbliżeniu optyki bez dodatkowych czynności | TAK | TAK/NIE* |
|  | Autoklawowalna, Klasa IP: min. IPX7 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obiektyw o stałej ogniskowej f=14 mm | TAK | TAK/NIE* |
| MONITOR MEDYCZNY 4K |  |  |  |
|  | Rozmiar przekątnej ekranu minimum 55” | TAK | TAK/NIE* |
|  | Proporcje obrazu: 16:9 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rozdzielczość minimum 3840 x 2160 pikseli | TAK | TAK/NIE* |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED |  |  |  |
|  | Ledowe źródło światła o mocy odpowiadającej 300 W lampy ksenonowej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Temperatura barwowa w zakresie 6000-6500 K | TAK | TAK/NIE* |
|  | Natężenie światła regulowane od 0-100% | TAK | TAK/NIE* |
|  | Żywotność diody LED min 28.000 godzin | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja dialogu umożliwiająca komunikację pomiędzy kontrolerem kamery i podłączonym do niego źródłem światła - automatyczne dostosowanie natężenie światła | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przyłącze światłowodowe z możliwością podłączenia światłowodów różnych producentów, bez konieczności zastosowania przejściówek lub/i adapterów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Poziom głośności nie wyższy niż 25dB | TAK | TAK/NIE* |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY |  |  |  |
|  | Wózek endoskopowy na aparaturę medyczną | TAK | TAK/NIE* |
|  | Cztery podwójne kółka skrętne, min. dwa kółka z blokadą | TAK | TAK/NIE* |
|  | Drzwiczki perforowane z tyłu wózka | TAK | TAK/NIE* |
|  | Trzy półki w tym min. dwie regulowane | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szerokość półek maksimum 370 mm. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Uchwyty ułatwiające przemieszczanie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wózek posiadający możliwość powieszenia monitora medycznego o przekątnej 55"- 60" | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wózek wyposażony we wszystkie niezbędne uchwyty do sprzętu współpracującego | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz pozwalające do przyłączenia 12 urządzeń | TAK | TAK/NIE* |
| POMPA IRYGACYJNA DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA I ARTROSKOPII |  |  |  |
|  | Pompa irygacyjna do zabiegów artroskopowych wyposażona w funkcję SPINE dla chirurgii endoskopowej kręgosłupa | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pompa wyposażona w czytnik typu RFID identyfikujący podłączane jednorazowe dreny. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja detekcji podłączenia drenu do pompy. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwości ustawienia ciśnienia płynu infuzyjnego w zakresie min. 15-200 mmHg. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwości ustawienia przepływu płynu infuzyjnego w zakresie min. 0.1-2.0 l/min. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pompa wyposażona w duży kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD, menu w języku polskim. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pompa posiadająca funkcję wykrywania narzędzi (po podłączeniu drenu pompa dobiera optymalny przepływ i ciśnienie dla podłączonego instrumentu) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pompa jednorolkowa z funkcją ssania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość płynnej zmiany wartości zadanego ciśnienia z krokiem co 5 mmHg przy pomocy: suwaka (slidera), znaków +/- wyświetlanego na ekranie dotykowym. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość płynnej zmiany wartości zadanego przepływu płynu infuzyjnego z krokiem co 0.1 l/min przy pomocy suwaka (slidera), znaków +/- wyświetlanego na ekranie dotykowym. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wyboru profilu pracy SPINE (endoskopia kręgosłupa) lub ARTROSKOPIA. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dla modułu spine możliwość wybrania następujących profili użytkowych: lędźwiowy 7 mm, lędźwiowy 8 mm, stenozy, szyja dostęp od tyłu, szyja dostęp od przodu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ujemne maksymalne ciśnienie pompy ssania wynoszące -60 kpa. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pompa wyposażona w funkcję kompensacji wysokości względem położenia pacjenta w zakresie od 0-40 cm. | TAK | TAK/NIE* |
| DIATERMIA RADIOWA (RADIOABLACJA) RF (4 MHz) DEDYKOWANA DO ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KREGOSŁUPA |  |  |  |
|  | Diatermia radiowa dedykowana do endoskopowej chirurgii kręgosłupa | TAK | TAK/NIE* |
|  | Częstotliwość pracy: min. 4 MHz w trybie mono i bipolarnym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość pracy w trybie monopolarnym z maks. mocą 100 W(+/- 20%) przy 600 Ohm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość pracy w trybie bipolarnym z maks. mocą 80 W (+/- 20%) przy 300 Ohm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zaprogramowania przez użytkownika do 4 indywidualnych programów pracy diatermii. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Współpraca z elektrodami bipolarnymi do endoskopowej chirurgii kręgosłupa | TAK | TAK/NIE* |
| NAPĘD DO MAŁOINWAZYJNEJ CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ KRĘGOSŁUPA (konsola) |  |  |  |
|  | Minimalnie dwa gniazda do podłączenia rękojeści shaver’a | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obsługa menu poprzez kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 6,0”- 7” | TAK | TAK/NIE* |
|  | Współpraca z ostrzami wielokrotnego i użytku i ostrzami jednorazowymi | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja detekcji podłączenia rękojeści | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja detekcji ostrza wraz z wyświetleniem parametrów eksploatacyjnych takich jak całkowity czas pracy ostrza, ilości podłączeń (dla ostrzy wielorazowych) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulowana częstotliwość oscylacji (0,5-4 Hz) jak i prędkości obrotu ostrza podczas oscylacji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Płynna zmiana momentu obrotowego w zakresie od 10-100% | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sterowanie pracą shavera za pomocą bezprzewodowego przycisku nożnego lub ekranu dotykowego | TAK | TAK/NIE* |
|  | Min. 8 wartości częstotliwości oscylacji do wyboru ze skokiem co 0,5 Hz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość integracji z pompą ssąco-płuczącą i aktywacji funkcji „Wash” i „Shaver”. | TAK | TAK/NIE* |
| PRZYCISK NOŻNY DO NAPĘDU (SHAVERA) |  |  |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowa z konsolą napędu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Waga: 5 - 5.5 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymiary: 350-400 x 200-260 x 130-160 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyposażony w akumulator Li-ion 3.7V / 2250 mAh | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasięg min. 10 m (wartość nominalna) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ładowarka i kabel do awaryjnej komunikacji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pasmo częstotliwości pracy: 2400 - 2483.5 MHz | TAK | TAK/NIE* |
| UCHWYT NAPĘDOWY |  |  |  |
|  | Uchwyt napędowy z przyciskami sterującymi, z trwale przymocowany kablem zasilającym, autoklawowalny, kompatybilny z oferowaną konsolą shavera – 2 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Włączenie i wyłączenie ssania z poziomu rączki w zakresie od 0-100% | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zwiększenia/zmniejszenia prędkości obrotowej z poziomu rączki | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość włączenia ruchu obrotowego (w lewo lub w prawo) jak również ruchu oscylacyjnego z poziomu rączki | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ustawienie pozycji startowej/końcowej ostrza frezu z poziomu rączki | TAK | TAK/NIE* |
|  | Krokowa zmiana pozycji okienka cięcia frezu | TAK | TAK/NIE* |
|  | 3 przyciski sterujące spełniające 6 funkcji (oscylacja, obroty w lewo, obroty w prawy, zwiększanie prędkości w lewo, zwiększanie prędkości w prawo, ustawienia okna frezu) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Uchwyt współpracujący z ostrzami o średnicach występujących w zakresach: 2– 8 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zmiany pozycji frezu od 0 do 300 ° podczas zabiegu przy pomocy kciuka | TAK | TAK/NIE* |
|  | Prędkość obrotowa dla ostrzy min. 16 000 obr./min | TAK | TAK/NIE* |
|  | Współpraca z ostrzami jednorazowego oraz wielokrotnego użytku | TAK | TAK/NIE* |
|  | Długość uchwytu: 185 - 190 mm waga: 350 - 380g | TAK | TAK/NIE* |
|  | Współpraca z ostrzami do zabiegów chirurgii kręgosłupa, artroskopii | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pojemnik do sterylizacji uchwytu | TAK | TAK/NIE* |
| ZESTAW DO MAŁOINWAZYJNEJ ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWYM - DOSTĘP INTERLAMINARNY |  |  |  |
|  | Dyskoskop, kąt patrzenia 25 °, kanał roboczy dla instrumentów śr. 4.1 mm, średnica zewnętrzna 6.9 x 5.6 mm, dł. rob. 160-170 mm. – 2 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Adapter do śródoperacyjnej kontroli dystansu dyskoskopu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Adapter stożkowy do dyskoskopu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Adapter membranowy do dyskoskopu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Światłowód 3.5 mm, dł. 2,5-3 m | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dylatator śr. 6.9 mm dł. 200-235 mm, dwa kanały | TAK | TAK/NIE* |
|  | Płaszcz roboczy ze ściętym oknem 30 °, śr. 8 mm, dł. 100-120 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Adapter irygacyjny dla płaszcza 8 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dysektor 2.5 mm, dł. 300-350 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dysektor 4 mm, dł. 300-350 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rongeur mikro śr. 2.5 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rongeur mikro śr. 3 mm, dł. rob. 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rongeur mikro śr. 4 mm, dł. rob. 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rongeur mikro śr. 2.5 mm, dł. rob. 350-360 mm (zagięty ku górze) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Punch mikro śr. 2.5 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Punch mikro śr. 2.5 mm, dł. rob. 350-360 mm (zagięty ku górze) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Punch kostny (typu Kerrison) śr. 4 mm, dł. rob. 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rozwiertak ręczny śr. 4 mm, dł. 350-360 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dysektor (sonda) elewacyjny kulkowy giętki tzw. Palpator krótki śr. 2.5 mm, dł. 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kosz do sterylizacji zestawu narzędziowego | TAK | TAK/NIE* |
| ZESTAW DO MAŁOINWAZYJNEJ ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII STENOZ KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWYM |  |  |  |
|  | Dyskoskop HD do zabiegów stenoz kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. dł. rob. 160-180 mm. zew. śr. 9.3 x 7.4 mm, śr. kan. rob. 5.6 mm, kąt patrzenia 20 ° | TAK | TAK/NIE* |
|  | Adapter do śródoperacyjnej kontroli dystansu endoskopu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Światłowód śr. 3.5 mm dł. 2,5-3 m | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dylatator krokowy, kaniulowany, Śr. 3.9 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dylatator krokowy, kaniulowany, Śr. 5.9 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dylatator krokowy, kaniulowany, Śr. 6.9 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dylatator krokowy, kaniulowany, Śr. 9.4 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Płaszcz roboczy śr. zew. 10.5 mm, śr. wew. 9.5 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Adapter irygacyjny | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dysektor średnica 2.5 mm, dł. rob. 300-350 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dysektor (sonda) elewacyjny kulkowy giętki tzw. Palpator krótki śr. 2.5 mm, dł. 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Punch kostny, szerokość cięcia 2 mm, śr. 5.5 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 300-340 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Punch kostny, szerokość cięcia 3.5 mm, śr. 5.5 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 300-340 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kerrison 60 ° dł. rob. 350 mm ± 30 mm, szerokość cięcia 4.5 mm, śr. 5.5 mm ± 0.1 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kerrison 90 ° dł. rob. 350 mm ± 30 mm, szerokość cięcia 4.5 mm, śr. 5.5 mm ± 0.1 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rongeur śr. 3 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rongeur śr. 4 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Punch śr. 3 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Punch śr. 4 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dysektor śr. 4 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kosz do sterylizacji zestawu do chirurgii endoskopowej stenoz | TAK | TAK/NIE* |
| ZESTAW DO MAŁOINWAZYJNEJ ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA– DOSTĘP EXTRA/TRANSFORAMINALNY |  |  |  |
|  | Dyskoskop, kąt patrzenia 25 °, kanał roboczy dla instrumentów śr. 4.1 mm, średnica zewnętrzna 6.9 x 5.6 mm, dł. rob. 200-207 mm. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Światłowód 3.5 mm, dł. 2,5- 3 m | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dylatator śr. 6.9 mm, dwa kanały | TAK | TAK/NIE* |
|  | Płaszcz roboczy ze ściętym oknem, śr. 8 mm, dł. 180-185 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Adapter irygacyjny dla płaszcza 8 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przedłużka do płaszcza, średnica 8 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Młotek | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dysektor 2.5 mm, dł. 300-350 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sonda elewacyjna śr. 2.5 mm , dł. 300-350 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rozwiertak ręczny śr. 4 mm, dł. 300-350 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rongeur mikro zakrzywiony ku górze śr. 2,5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 300-360 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Punch mikro śr. 2.5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 300-360 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kleszczyki chwytające śr. 3 mm, dł. rob. 300-360 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kleszczyki chwytające śr. 4 mm, dł. rob. 300-360 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rongeur mikro z wydłużoną branszą, śr. 2.5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 300-360 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Punch mikro śr. 2.5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 300-360 mm (zagięty ku górze) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Punch kostny (typu Kerrison) śr. 4 mm, dł. rob. 300-360 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kosz do sterylizacji zestawu narzędziowego | TAK | TAK/NIE* |
| ZESTAW DO MAŁOINWAZYJNEJ ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA W ODCINKU SZYJNYM, DOSTĘP OD TYŁU |  |  |  |
|  | Dyskoskop, kąt patrzenia 25 °, kanał roboczy dla instrumentów śr. 3.1 mm, dł. rob. 100-122 mm. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Światłowód 3.5 mm, dł. 2,5-3 m | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dylatator śr. 5.9 mm, dwa kanały | TAK | TAK/NIE* |
|  | Płaszcz roboczy ze ściętym oknem, śr. 7 mm, | TAK | TAK/NIE* |
|  | Adapter irygacyjny dla płaszcza 7 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Elewator śr. 2,5 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dysektor 2.5 mm, dł. 300-350 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sonda elewacyjna śr. 2.5 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rongeur mikro śr. 2 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rongeur mikro śr. 2,5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rongeur mikro śr. 3 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Punch mikro śr. 2 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Punch mikro śr. 2,5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Punch kostny (typu Kerrison micro) śr. 2,5 mm, dł. rob. 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Punch kostny (typu Kerrison) śr. 3 mm, dł. rob. 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kosz do sterylizacji zestawu narzędziowego | TAK | TAK/NIE* |
| WIELORAZOWY ZESTAW DO NUKLEOPLASTYKI I DENERWACJI (wyrostki stawowe, staw krzyżowo-biodrowy) |  |  |  |
|  | Płaszcz roboczy śr. 4 mm, dł. 150-160 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dylatator śr. wew. 1 mm, śr. zew. 2.9 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Adapter irygacyjny, śr. 7 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Młotek | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kosz do sterylizacji zestawu narzędziowego | TAK | TAK/NIE* |
|  | Cążki mikro śr. 2.5 mm (+/- 0.1 mm) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rounger mikro śr. 2.5 mm (+/- 0.1 mm) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Płaszcz roboczy śr. 4 mm, dł. 110-120 mm | TAK | TAK/NIE* |
| OSTRZA WIELORAZOWE DO MAŁOINWAZYJNEJ ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA (współpracujące z optykami z kanałem roboczym 4.1 mm) |  |  |  |
|  | Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną śr. 4 mm, długość robocza 300-350 mm – 2 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną i dystalną śr. 4 mm, długość robocza 300-350 mm– 2 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ostrze wielorazowe kulowe śr. 4 mm, długość robocza 300-350 mm– 2 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ostrze wielorazowe kulowe diamentowe śr. 4 mm, długość robocza 300-350 mm– 2 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ostrze przegubowe- zaginane śródoperacyjnie do tkanki kostnej, średnica zew. 4 mm, dł. rob. 300-350 mm– 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Diamentowe wkłady ostrza przegubowego 1 op=10 szt. | TAK | TAK/NIE* |
| OSTRZA WIELORAZOWE DO MAŁOINWAZYJNEJ ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA (współpracujące z optykami z kanałem roboczym 5.6 mm) |  |  |  |
|  | Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną śr. 5.5 mm, długość robocza 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | A. Ostrze wielorazowe owalne, mimośrodowe z osłoną boczną śr. 5.5 mm, długość robocza 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ostrze wielorazowe kulowe śr. 5.5 mm, długość robocza 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ostrze wielorazowe kulowe diamentowe śr. 5.5 mm, długość robocza 280-290 mm | TAK | TAK/NIE* |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Elektroda sterylna wraz z kablem, bipolarna dł. robocza 280-290 mm (koagulacja/ablacja) kompatybilna z radiodiatermią 4 MHz, – sterylna (jednorazowa), - dostęp interlaminarny, obsługa końcówki elektrody o 360 ° bez zmiany pozycji dłoni – 10 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Elektroda sterylna wraz z kablem, bipolarna dł. robocza 300-350 mm (koagulacja/ablacja) kompatybilna z radiodiatermią 4 MHz, – sterylna (jednorazowa), - dostęp transforaminalny, obsługa końcówki elektrody o 360 ° bez zmiany pozycji dłoni – 5 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kaniula dostępowa jednorazowego użytku (sterylna) śr. 1.5 mm, dł. rob 240-250 mm -1 op. = 10 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kaniula dostępowa jednorazowego użytku (sterylna) śr. 1.25 mm, dł. rob 140-150 mm - 1 op. = 10 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zestaw drenów jednorazowych (1 op. = 10 sztuk) z przebijakami, pakowane sterylnie. – 2 op. | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

W kolumnie „Parametry oferowane” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w zestawieniu parametrów technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.