DZP.381.51A.2022                                                                                               Załącznik nr  7

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 1: Odczynniki laboratoryjne do elektroforezy białek wraz z najmem analizatora

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE OFEROWANYCH ODCZYNNIKÓW ORAZ OFEROWANEGO

(DO NAJMU NA 36 MIESIĘCY)  ZAUTOMATYZOWANEGO  SYSTEMU DO ELEKTROFOREZY NA ŻELACH AGAROZOWYCH.

W   ILOŚCI   1  SZTUKI

Producent, model/typ, rok produkcji, stan: zgodnie z wypełnionym wykazem do oceny parametrów technicznych

| L.p. |  | Opis parametru, funkcji |  | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator fabrycznie nowy lub używany (nie starszy niż 2018 rok), po autoryzowanym przeglądzie technicznym), jednomodułowy |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | System do elektroforezy działający automatycznie -aplikacja próbki na żel -rozdział -utrwalanie -barwienie -odbarwianie -suszenie płytki |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Wszystkie etapy analizy (rozdział, inkubacja, reakcja antygen-przeciwciało, barwienie, odbarwianie, suszenie, skanowanie) muszą być wykonywane w obrębie jednego analizatora |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Całkowita objętość analizowanej próbki nie większa niż 10 ul |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Aparat wykonuje następujące oznaczenia: -proteinogram -immunofiksacja -białko Bence-Jonesa -prążki oligoklonalne |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Oznaczenie białka monoklonalnego w klasach IgG, IgA, IgM, kappa, lambda, wolne kappa i wolne lambda w surowicy i w moczu |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Pasma oligoklonalne w PMR wykonywane metodą bez immunoblotingu wysoka rozdzielczość isofocusing |  | TAK/NIE |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
|  | Wszystkie odczynniki podstawowe, materiały kontrolne oraz odczynniki niezbędne do wykonania wyżej wymienionych badań nie mogą zawierać takich substancji jak : kwas octowy i metanol |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Aparat wykonuje rozdziały elektroforetyczne białek surowicy krwi wykorzystując materiał natywny bez obróbki wstępnej |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Odczynniki do proteinogramu – Zamawiający wymaga zestawy umożliwiające wykonanie rozdziału elektroforetycznego białek w następujących seriach: -nie więcej niż 16 próbek – 65 % -nie więcej niż 32 próbki – 35 % |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Odczynniki do immunofiksacji – Zamawiający wymaga zestawy umożliwiające wykonanie immunofiksacji w następujących seriach: -nie mniej niż 2 próbki – 65% -nie więcej niż 4 próbki – 35% |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Odczynniki do prążków oligoklonalnych powinny umożliwiać wykonanie: - do 3 oznaczeń jednocześnie |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Dostarczenie odczynnika odbiałczającego wykorzystywanego do identyfikacji krioglobulin (jeżeli jest wymagany w metodzie. Jeżeli Nie jest wymagany w metodzie Wykonawca wskazuje NIE DOTYCZY) |  | TAK |  | TAK/NIE/NIE DOTYCZY |
|  | Instrukcja obsługi aparatu w j. polskim |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Karty charakterystyki substancji i ulotki do odczynników bezwzględnie w j. polskim |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna 1 razy w roku immunofiksacja i prążki oligoklonalne a 2 razy w roku rozdział elektroforetyczny białek surowicy na koszt Wykonawcy potwierdzona certyfikatem. |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Jednostka sterująca urządzeniem skanującym, komputer zewnętrzny PC (zgodnie z punktem 19 poniżej), drukarka (zgodnie z punktem 19 poniżej), UPS, z możliwością instalowania oprogramowania wskazanego w punkcie 19 poniżej. Zamawiający wymaga tego samego komputera do sterowania urządzeniem skanującym, aparatem oraz na którym ma być wgrane oprogramowanie baza danych i system informatyczny wskazany w punkcie 19 poniżej |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca w czasie trwania umowy jest zobowiązany w ramach zaoferowanej wartości brutto do udzielania pomocy merytoryczej |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Zapewnienie podłączenia dostarczonego analizatora do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. Wykonawca w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorem dostarczy Zamawiającemu: • licencję na pełną integrację z systemem Laboratoryjnym (LIS) w zakresie pełnej wymiany danych pomiędzy analizatorami a systemem LIS wraz z nadzorem autorskim na cały okres trwania umowy lub w przypadku Wykonawcy oferującego używany dotychczas przez Zamawiającego analizator dostarczenie dla aparatu potwierdzenia zakupu aktualnego nadzoru autorskiego do integracji ważnego przez cały okres obowiązywania umowy • Podłączy analizatory do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. • Zapewni sprzęt komputerowy umożliwiający fizyczne połączenie aparatu z systemem LIS InfoMedica wraz z monitorem, klawiaturą i myszką, z drukarką laserową podłączoną do analizatora wyposażoną w pełnowartościowy toner oraz jeden toner zapasowy Wszystkie koszty związane z podłączeniem analizatorów do systemu LIS InfoMedica pokrywa Wykonawca Dostarczony sprzęt komputerowy musi: • umożliwiać współpracę z funkcjonującym w laboratorium systemem informatycznym) • być wyposażony w legalny system operacyjny wraz ze wsparciem technicznym (możliwość pobierania aktualizacji), program antywirusowy z aktualną licencją (z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur ) oraz niezbędne porty i okablowanie potrzebne do połączenia komputera z analizatorem i siecią szpitalną. UWAGA: komputer musi mieć wykonaną świeżą instalację systemu operacyjnego i pozbawiony wszelkich danych np. pochodzących od poprzedniego użytkownika (jeżeli komputer nie jest fabrycznie nowy) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tonerów do dostarczonej drukarki w trakcie trwania umowy. Toner musi zostać dostarczony w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia na wskazany adres -email Wykonawcy. Wykonawca zapewni serwis dla dostarczonego sprzętu komputerowego wraz z drukarką. |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowe niezbędne oprzyrządowanie potrzebne do zabezpieczenia prawidłowej i ciągłej pracy analizatora (o ile jest wymagane). |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne skanowanie całej płytki |  | TAK/NIE |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
|  | Tworzenie bazy danych pacjentów – wykresy i rozdziały |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Skanowania żelu |  | TAK |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
|  | Prezentacja wyników za pomocą wykresów, obrazu zeskanowanego, stężenia TP, frakcji (wartości procentowe, stosunek albumin do globulin ). Informacje zawarte w liście roboczej zawierają dane demograficzne pacjenta. |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Aparat obliczający w sposób pół ilościowy białko z zaznaczonego fragmentu krzywej (białko monoklonalne) |  | TAK/NIE |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
|  | Aparat posiadający funkcję porównania rozdziałów tego samego pacjenta |  | TAK/NIE |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
|  | Kontrola jakości w oparciu o surowice kontrolne poziom Normalny i Patologiczny, wykonywana 2 razy w tygodniu na obu poziomach |  | TAK |  | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć  właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania  oferowanego parametru.

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji, gdzie Zamawiający wskazał w kolumnie „wymagana wartość” TAK/NIE gdzie w kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” zostało zaznaczone iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

DZP.381.51A.2022                                                                                               Załącznik nr  7

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 2:  Odczynniki  laboratoryjne do oznaczenia przeciwciał metodą ELISA I IFA wraz z najmem analizatora

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE ODCZYNNIKÓW ORAZ

OFEROWANEGO (DO NAJMU NA 24 MIESIĄCE)

ANALIZATORA DO OZNACZANIA PRZECIWCIAŁ  METODĄ ELISA

(ANALIZATOR DO METODY ELISA Z PŁUCZKĄ DO  MIKROPŁYTEK)

PÓŁAUTOMATU DO TESTÓW PASKOWYCH  ORAZ MIKROSKOPU FLUORESCENCYJNEGO

W ILOŚCI 1 KPL.

Producent, model/typ, rok produkcji, stan: zgodnie z wypełnionym wykazem do oceny parametrów technicznych

| L.p. | Opis parametru, funkcji |  | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANALIZATOR DO METODY ELISA |  |  |  |
|  | Analizator fabrycznie nowy lub używany po autoryzowanym, przeglądzie technicznym |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | załadunek do 3 płyt mikrotitracyjnych (Możliwość kombinowania wielu różnych parametrów podczas jednej inkubacji) |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbek do zakończenia badania. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | identyfikacja i lokalizacja poprzez kody, automatyczne skanowanie podczas wstawiania odczynników, |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | materiały zużywalne: końcówki karbonowe o pojemności 300 i 1100 mikrolitrów, płyty do rozcieńczania odczynników (rozcieńczanie surowic i odczynników na płytach) |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | zakres pomiaru 400-700 nm |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | wykrywanie poziomu cieczy |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | rozpoznanie typu końcówki, mieszanie, funkcja wielokrotnego dozowania cieczy |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | 2 ogrzewane inkubatory z funkcją wytrząsania, 3 inkubatory pracujące w temp. Pokojowej |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | głowica płucząca 8-kanałowa |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | objętość resztkowa buforu płuczącego: <2,5 mikrolitra na wypukłym dnie, < 4,0 mikrolitra na płaskim dnie |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | alarm poziomu cieczy |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | funkcja płukania z przepełnieniem |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | opcje oznaczeń: wyniki jakościowe – definiowany przez użytkownika rodzaj wyniku, wyniki ilościowe – algorytm dopasowania krzywej |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | PÓŁAUTOMAT DO TESTÓW PASKOWYCH |  |  |  |
|  | Analizator fabrycznie nowy lub używany po autoryzowanym przeglądzie technicznym |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Aparat dostarczany wraz z niezbędnym oprogramowaniem i aplikacjami na wymagane testy |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość samodzielnej pracy |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany mechanizm kołyszący |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Załadowanie pierwotne do 30 testów paskowych (Zamawiający dopuszcza analizator, w którym można załadować pierwotnie do 40 testów przy czym użytkownik analizatora może załadować dowolną liczbę testów) |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | W pełni zautomatyzowany pobór odczynników |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | automatyczne dozowanie i aspiracja odczynników |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Załączone kanistry na odczynniki i odpady |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY |  |  |  |
| I. | Napięcie sieciowe |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa nie większa niż 12W |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Napięcie100 do 240 V |  | TAK | TAK/NIE* |
| II. | Źródło światła niebieskiego |  |  |  |
|  | Lampa diodowa typu LED |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Długość fali źródła światła 460 - 490 nm |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Żywotność co najmniej 50 000 h |  | TAK | TAK/NIE* |
| III. | Źródło światła przechodzącego |  |  |  |
|  | Lampa halogenowa |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Strumień świetlny 280 lm |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Żywotność co najmniej 1000 h |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obszar świecenia 1,5 mm x 3,0 mm |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Epi-fluorescencyjny oświetlacz ze źródłem światła typu LED |  | TAK | TAK/NIE* |
| IV. | Ustawienia filtrów dla metody FITC |  |  |  |
|  | Filtr wzbudzający /Filtr emisyjny 450-490 nm/515nm |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Filtr rozpraszający 510 nm |  | TAK | TAK/NIE* |
| V. | Elementy mechanizmu optycznego |  |  |  |
|  | Obrotowe ramię do zmiany obiektywów manualne, minimum 4 pozycje |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obiektyw 1 A-Plan 20 x / 0.45 |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obiektyw 2 A -Plan 40 x / 0. 65 |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obiektyw 3 A -Plan 100 x / 1,25 oil |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obiektyw 4 A -Plan 10 x / 0. 25 lub Plan 10x0.30 |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Okular PL 10 x/ 20 Br. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Tuba dwuokularowa, ergonomiczna 30˚ /20 |  | TAK | TAK/NIE* |
| VI. | Podstawa |  |  |  |
|  | Podstawa na próbkę 75x 30mm R/L z ceramiczną powierzchnią |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Mikroskop nowy lub używany data produkcji nie wcześniej niż 2017 |  | TAK | TAK/NIE* |
| VII. | INNE |  |  |  |
|  | Odczynniki, materiały kontrolne i inne akcesoria potrzebne do wykonania badania - w zestawie |  | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
|  | Nieodpłatna kontrola zewnątrz laboratoryjna w zakresie oferowanych testów (2xw roku) wraz z opracowaniem wyników i certyfikatem |  | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
|  | Zestaw komputerowy (komputer własny analizatora) opisany w punkcie 4 poniżej przeznaczony do obsługi: analizatora do testów ELISA, programu do odczytu testów do weryfikacji przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwwątrobowych, z podłączeniem do systemu informatycznego. Wykonawca zapewnia parametryzację, w tym także możliwość wydruku wyników. Zestaw komputerowy przeznaczony do obsługi :analizatora do testów ELISA, programu do odczytu testów do weryfikacji przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwwątrobowych, z podłączeniem do systemu informatycznego. Wykonawca zapewnia parametryzację , możliwość pracy sprzętu zarówno przy użyciu ww. systemu jak i pracę poza systemem informatycznym , w tym także możliwość wydruku wyników. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zapewnienie podłączenia dostarczonych analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. Wykonawca w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorami dostarczy Zamawiającemu: • licencję na pełną integrację z systemem Laboratoryjnym (LIS) w zakresie pełnej wymiany danych pomiędzy analizatorami a systemem LIS wraz z nadzorem autorskim na cały okres trwania umowy lub w przypadku Wykonawcy oferującego używany dotychczas przez Zamawiającego analizator dostarczenie dla aparatu potwierdzenia zakupu aktualnego nadzoru autorskiego do integracji ważnego przez cały okres obowiązywania umowy • Podłączy analizatory do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. • Zapewni sprzęt komputerowy umożliwiający fizyczne połączenie aparatu z systemem LIS InfoMedica wraz z monitorem, klawiaturą i myszką, z drukarką laserową podłączoną do analizatora wyposażoną w pełnowartościowy toner oraz jeden toner zapasowy Wszystkie koszty związane z podłączeniem analizatorów do systemu LIS InfoMedica pokrywa Wykonawca Dostarczony sprzęt komputerowy musi: • umożliwiać współpracę z funkcjonującym w laboratorium systemem informatycznym) • być wyposażony w legalny system operacyjny wraz ze wsparciem technicznym (możliwość pobierania aktualizacji), program antywirusowy z aktualną licencją (z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur ), pakiet oprogramowania biurowego (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny) oraz niezbędne porty i okablowanie potrzebne do połączenia komputera z analizatorem i siecią szpitalną. UWAGA: komputer musi mieć wykonaną świeżą instalację systemu operacyjnego i pozbawiony wszelkich danych np. pochodzących od poprzedniego użytkownika (jeżeli komputer nie jest fabrycznie nowy) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tonerów do dostarczonej drukarki w trakcie trwania umowy. Toner musi zostać dostarczony w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia na wskazany adres -email Wykonawcy. Wykonawca zapewni serwis dla dostarczonego sprzętu komputerowego wraz z drukarką. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca w czasie trwania umowy jest zobowiązany w ramach zaoferowanej wartości brutto do pomocy merytorycznej (np. w przypadku wątpliwości diagnostycznych – wykonanie dodatkowych, nieodpłatnych badań) |  | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć  właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania  oferowanego parametru.

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji, gdzie Zamawiający wskazał w kolumnie „wymagana wartość” TAK/NIE gdzie w kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” zostało zaznaczone iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

DZP.381.51A.2022                                                                                               Załącznik nr  7

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 3:  Paski do analizy ogólnej moczu wraz z najmem analizatorów do odczytu pasków

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE OFEROWANYCH PASKÓW ORAZ OFEROWANEGO

(DO NAJMU NA 36 MIESIĘCY)  CZYTNIKA PASKÓW DO BADANIA OGÓLNEGO MOCZU W ILOŚCI 2 SZTUKI.

Producent, model/typ, rok produkcji, stan: zgodnie z wypełnionym wykazem do oceny parametrów technicznych

| L.p. | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytniki pasków do badania ogólnego moczu fabrycznie nowe lub używane (nie starsze niż wyprodukowane w 2017 roku, po przeglądzie technicznym i konserwacji), w ilości 2 sztuk. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Półautomatyczny analizator moczu z drukarką wewnętrzną, wydajność analizatora min. 600 oznaczeń na godzinę. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Paski 10 parametrowe fizyko – chemiczne: ciężar właściwy, pH, azotyny, ciała ketonowe, glukoza, białko, bilirubina, urobilinogen, leukocyty, krew - pola testowe mocowane bez użycia kleju. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji o długim terminie przydatności do użycia, do zainstalowania w aparacie na czas jego używania. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pamięć ostatnich min. 1000 wyników pacjenta oraz pamięć min. 300 wyników kontroli jakości. | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
|  | Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne usuwanie zużytych pasków | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach | TAK | TAK/NIE* |
|  | Flagowanie wyników patologicznych. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne określanie barwy moczu oraz kompensacja jego zabarwienia. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji, np. przeprowadzania badania mikroskopowego. | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ. |
|  | Analizator umożliwia wybór klarowności moczu. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Aparat posiada możliwość komunikacji z komputerem zewnętrznym i dwukierunkowej transmisji danych. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca ponosi koszty transportu aparatu, jego instalacji i podłączenia do istniejącej sieci informatycznej. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wraz z aparatem wykonawca dostarcza: czytnik kodów kreskowych, komputer (zgodnie z punktem 17 poniżej), UPS zapewniający pracę analizatora przez 20 min przy braku zasilania sieciowego. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca w czasie trwania umowy jest zobowiązany w ramach zaoferowanej wartości brutto do udzielania pomocy merytorycznej w zakresie interpretacji wyników badań kontroli jakości i rozwiązywania spraw w zakresie możliwości diagnostycznych aparatu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zapewnienie podłączenia dostarczonych analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. Wykonawca w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorami dostarczy Zamawiającemu: • licencję na pełną integrację z systemem Laboratoryjnym (LIS) w zakresie pełnej wymiany danych pomiędzy analizatorami a systemem LIS wraz z nadzorem autorskim na cały okres trwania umowy lub w przypadku Wykonawcy oferującego używany dotychczas przez Zamawiającego analizator dostarczenie dla aparatu potwierdzenia zakupu aktualnego nadzoru autorskiego do integracji ważnego przez cały okres obowiązywania umowy • Podłączy analizatory do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. • Zapewni sprzęt komputerowy umożliwiający fizyczne połączenie aparatu z systemem LIS InfoMedica wraz z monitorem, klawiaturą i myszką – dotyczy tylko lokalizacji Ceglana 35 . Wszystkie koszty związane z podłączeniem analizatorów do systemu LIS InfoMedica pokrywa Wykonawca Dostarczony sprzęt komputerowy musi: • umożliwiać współpracę z funkcjonującym w laboratorium systemem informatycznym) • być wyposażony w legalny system operacyjny wraz ze wsparciem technicznym (możliwość pobierania aktualizacji), program antywirusowy z aktualną licencją (z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur ) oraz niezbędne porty i okablowanie potrzebne do połączenia komputera z analizatorem i siecią szpitalną. UWAGA: komputer musi mieć wykonaną świeżą instalację systemu operacyjnego i pozbawiony wszelkich danych np. pochodzących od poprzedniego użytkownika (jeżeli komputer nie jest fabrycznie nowy) Wykonawca zapewni serwis dla dostarczonego sprzętu komputerowego. | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć  właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania  oferowanego parametru.

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji, gdzie Zamawiający wskazał w kolumnie „wymagana wartość” TAK/NIE gdzie w kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” zostało zaznaczone iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

DZP.381.51A.2022                                                                                               Załącznik nr  8

Wykaz do oceny parametrów technicznych

Pakiet 1: Odczynniki laboratoryjne do elektroforezy białek wraz z najmem analizatora

| Wykonawca jest zobowiązany podać poniższe dane: | ANALIZATOR do Lokalizacji Medyków 14 (1 szt.) |
| --- | --- |
| PRODUCENT |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| MODEL/TYP |  |
| ROK PRODUKCJI |  |
| STAN | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć |

| Lp. (analogicznie do zał. nr 7 do SWZ |  | Opis parametru, funkcji | Punktacja | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w pozycjach TAK/NIE* gdzie Zamawiający nie wpisał „podać (…)” prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Pasma oligoklonalne w PMR wykonywane metodą bez immunoblotingu wysoka rozdzielczość isofocusing |  | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE* |
| 21. | Automatyczne skanowanie całej płytki |  | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE* |
| 23. | Skanowanie żelu |  | Czas skanowania poniżej 2 minut – 10 pkt Czas skanowania 2 minuty i więcej – 0 pkt | Podać czas skanowania … |
| 25. | Aparat obliczający w sposób pół ilościowy białko z zaznaczonego fragmentu krzywej (białko monoklonalne) |  | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE* |
| 26. | Aparat posiadający funkcję porównania rozdziałów tego samego pacjenta |  | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

DZP.381.51A.2022                                                                                               Załącznik nr  8

Wykaz do oceny parametrów technicznych

Pakiet 2:  Odczynniki  laboratoryjne do oznaczenia przeciwciał metodą ELISA I IFA wraz z najmem analizatora

| lokalizacja –Katowice, Medyków 14 Wykonawca jest zobowiązany podać poniższe dane: | ANALIZATOR DO METODY ELISA WRAZ Z AUTOMATYCZNĄ PŁUCZKĄ | PÓŁAUTOMAT DO TESTÓW PASKOWYCH | MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |  |
| STAN | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć |

| Lp. (analogicznie do zał. nr 7 do SWZ | Opis parametru, funkcji | Punktacja | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w pozycjach TAK/NIE* prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| VII. | INNE |  |  |
| 1. | Odczynniki, materiały kontrolne i inne akcesoria potrzebne do wykonania badania - w zestawie | TAK (w zestawie) – 10 pkt NIE (poza zestawem) – 5 pkt | TAK/NIE* |
| 2. | Nieodpłatna kontrola zewnątrz laboratoryjna w zakresie oferowanych testów (2xw roku) wraz z opracowaniem wyników i certyfikatem | TAK-10pkt NIE -0pkt | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

DZP.381.51A.2022                                                                                               Załącznik nr  8

Wykaz do oceny parametrów technicznych

Pakiet 3:  Paski do analizy ogólnej moczu wraz z najmem analizatorów do odczytu pasków

| Wykonawca jest zobowiązany podać poniższe dane: | ANALIZATOR I (lokalizacja Medyków 14) | ANALIZATOR II (lokalizacja Ceglana 35) |
| --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |
| STAN | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć |

| Lp. (analogicznie do zał. nr 7 do SWZ | Opis parametru, funkcji | Punktacja | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w pozycjach TAK/NIE* prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Pamięć ostatnich min. 1000 wyników pacjenta oraz pamięć min. 300 wyników kontroli jakości. | TAK - 10 pkt. NIE - 5 pkt. | TAK/NIE* |
| 11. | Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji, np. przeprowadzania badania mikroskopowego. | TAK - 10 pkt. NIE - 5 pkt. | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGA!

Wszystkie Analizatory muszą spełniać wymagane parametry w tym samym zakresie tj. np. jeżeli w punkcie 5 jeden z Analizatorów ma pamięć ostatnich  min.1000 wyników pacjenta oraz  pamięć min. 300 wyników kontroli jakości  a drugi Analizator nie ma tej możliwości to Wykonawcy zostanie przyznana niższa punktacja tj. 5 punktów.